在使用产品前，请详细阅读本使用说明书

KXJ127矿用隔爆兼本安型PLC控制箱

使用说明书

执行标准：GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

GB/T 3836.4-2021

MT 209-1990

Q/HZHA-3-2024

版本号：V1.0

煤科（北京）检测技术有限公司

2024年6月

警示

◆安装和操作前请仔细阅读本说明书

◆设备连接必须严格按说明书要求进行

◆在爆炸性气体环境中使用时，需遵守相应的防爆设备操作规程

◆维修时不得随意改变本安电路和与本安电路有矣的元器件的型号、规格参数

◆不得带电拔插集成电路或更换元件

◆严禁带电开盖

◆本安电源输出之间不得串并联使用且不得同时向两路电源共地的设备供电

1 概述

KXJ127矿用隔爆兼本安型PLC控制箱（以下简称控制箱），是一种适用于煤矿井下单机或多台连控的自动化控制设备，具有数据采集、控制输出和数据传输功能。

2  产品分类

2.1 型号命名及其含义

型号含义：

K    X     J     127

工作电压：AC127V

隔爆兼本质安全型

控制箱

矿用设备

2.2 防爆型式及标志

防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型

防爆标志：Ex db [ib Mb]ⅠMb

2.3 外形尺寸及重量

a）外形尺寸（长×宽×高）：450mm×185mm×520mm，外壳材料：Q235B。

b）重量：约45kg 。

2.4 设备正常工作环境

a) 环境温度：0℃～40℃；

b) 湿度：≤95%RH（+25℃时）；

c) 大气压力：80kPa～110kPa；

d) 具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井下。

3 基本功能及主要技术指标

3.1 基本功能

3.1.1 控制箱具有数据采集功能。

3.1.2 控制箱具有控制输出功能。

3.1.3 控制箱具有数据传输功能。

3.2 主要技术指标

3.2.1 额定工作电压：AC127V，视在功率：≤100VA 。

3.2.2 开关量输入接口

a）接口数量：16路；

b）信号类型：高低电平（低电平≤0.5V ，高电平≥ 5V）；

c）最大传输距离：100m（MHYVR 1*3*42/0.15煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆）；

3.2.3 模拟量输入接口

a）接口数量：8路；

b）信号类型：（4-20）mA；

c）最大传输距离：100m（MHYVR 1×(2)(32/0.20)mm 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆）。

3.2.4 输出接口（非本安）

a）接口数量：32路（同一时间只有一路输出端口工作）；

b）信号类型：无源触点，触点容量：AC127V/1.5A；

c）最大传输距离：100m（MYQ-0.3-0.5(1.0)煤矿用移动轻型橡套软电缆）。

3.2.5以太网电信号接口

a）接口数量：2路；

- b）传输方式：TPC/IP以太网电信号

- c）传输速率：100Mbps

d）最大传输距离：80m（MHSV-5(8)×2×0.5煤矿用通信电缆）

3.2.6 RS485端口

a）接口数量：1路

- b）传输方式：RS485；

- c）传输速率：19200bps；

d）最大传输距离：100m (MHYVP 1× 2(7/0.43)煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆）。

3.2.7 本安电源输出接口

- 接口数量：1路

- 额定输出电压：DC12V；

- 额定输出电流：≤1.3A 。

3.3 本安参数：

电源端:Uo:DC12.5V；Io:1.3A；Co:25μF；Lo:0.2mH。

以太网通信：Uo:8.3V；Io:875mA；Co:20μF；Lo:1mH。

485通信：Uo:5.6V；Io:80mA；Co:20μF；Lo:5mH。

4 产品结构

控制箱结构由上部的本安腔体，下部的隔爆腔体构成。

1、引线接口

﹙1﹚本安腔有10只M22防爆电缆引入装置；

﹙2﹚隔爆腔有12只M22防爆电缆引入装置；

- ﹙3﹚M22引入装置密封圈适用的电缆外径范围：Ø9.0 ~ Ø10.0，紧固参考力矩：22.6N•m。

- 2、 火焰通路尺寸

- 见总装图：KXJ127-00-00

5 使用注意事项

a．通 电前请确认供电电源电压小于最大允许电源电压；

b．导线请勿用力拉扯；

c．安装控制箱时，请勿使控制箱受剧烈外力（如用锤击打等）。

d. 产品在使用时前应先将接地线接上，内接地通过电缆引入的接地导线连接，尺寸同电源线；外接地连接线为不小于4mm²的导线。

e.保持设备清洁，防止煤尘等杂物在设备表面堆积。

6 开箱检查

a．在接到控制箱时，应立即检查是否有因运输的原因而引起的部件损坏。

b．仔细核对箱内物品的名称、型号规格及数量。

7  包装、运输与贮存

a）包装箱用木箱，产品在箱内安放牢固并应有防潮防震措施。

b）控制箱的运输和拆封不应受到剧烈冲击，并且根据JB/T 9329-1999《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》规定运输、贮存。

c）保存控制箱在原包装箱内，保存的地方环境温度为-40℃～+60℃。相对湿度不超过95%，且在空气中不应含有足以引起腐蚀的气体。

8 售后服务

控制箱出厂之日起，一年内如出现非使用不当而引起的质量问题，我公司实行三包， 一年后如出现问题，我公司负责维修，并收取相应的成本费。

9 装箱文件及附件

控制箱 1个；

使用说明书 1份；

出厂合格证 1份；

防爆合格证 1份；

安全标志准用证书 1份。

煤科（北京）检测技术有限公司

生产单位：煤科（北京）检测技术有限公司

地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区珠江道123456号

电话：010-6666666