使用产品前请阅读使用说明书

KT936(5G)-S1

矿用本安型手机

# 使

用

说

明

书

产品执行标准：Q/JW07.01-2025

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.4-2021

MT209-1990（抗干扰与可靠性除外）

煤科（北京）检测技术有限公司

2025年1月第1.0版

警示：

1. 安装、使用前应阅读本说明书。

2. 本安电路用户不得擅自修改。维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号。

3. 必须使用本公司专门配套的电池、充电器，严禁在井下充电和拆卸电池。

严禁井下使用闪光灯功能！

1、概述

KT936(5G)-S1矿用本安型手机是无线系统的终端设备，具有语言通话、视频通话、短信等功能，KT936(5G)-S1矿用本安型手机和基站之间的通信基于LTE协议，KT936(5G)-S1矿用本安型手机的使用频段、通信协议等内容详见电气性能。

1.1 防爆形式

矿用本质安全型，标记为“Ex ib I Mb”，便携式。

1.2 型号意义

KT  936(5G)  S1

手机

登记序号

矿用通信系统或设备

1.3 外形尺寸及重量

外形尺寸（长×宽×高）：161.4mm×75.3mm×6.98mm；

重量：约195g；

图1 KT936(5G)-S1矿用本安型手机结构图

1.4 使用环境条件

a)环境温度：0℃～+40℃；

b)平均相对湿度：不大于95%（+25℃）；

c)大气压力：80kPa～106kPa；

d) 无显著振动和冲击的场合；

e) 煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体、无滴水的的场合；

f) 环境噪声：不大于65dB(A)。

2、主要功能

功能：支持4G/5G/WIFI无线通信，具有语音、视频通话，发送、接收短消息功能。

3、工作原理

KT936(5G)-S1矿用本安型手机主要由以下几部分组成：RF射频单元、MCU、话音处理、电源管理、键盘显示屏等部件。

设备原理框图如图2所示。

3.1 RF射频单元

用于完成无线电信号的接收、发射；话音、数据信号的调制、解调；码分复用处理。

3.2话音处理

话音输入、输出，并具有消除噪声和回波抑制功能。

3.3电源管理

包括电池充电和电压转换，为手机提供稳定的工作电源。锰酸锂锂离子电池的安全性能应符合MT/T1051-2007中4.4的规定。

扬声器

处理器

调制器

收发器

CODEC

麦克风

控制开关

合成器

电源管理

控制部件

解调器

接收器

其它部件

图2  KT936(5G)-S1矿用本安型手机原理框图

4、主要技术参数

4.1 本安参数：

Uo:4.3V  Io:2.2A

4.2供电参数：

a) 额定工作电压：DC3.7V；

b) 最大工作电流：≤2.0A；

c) 待机电流：≤500mA；

4.3 电池参数：

a) 型号规格：单节506584/3.7V/2500mAh锰酸锂锂离子电池；

b) 最高开路电压：≤4.3V；

c) 过流保护动作值：2.2A；

d) 电池连续待机时间：≥11h，其中通话时间不小于2h。

4.4 无线通信（5G）：

a) 通信制式：5G NR；

b) 工作频段：频段n1,n5,n8,n28A,n41,n77,n78；

c) 发射功率：≤33dBm；

d) 接收灵敏度：≤-80dBm；

e) 无线通信距离：200m（空旷无遮挡）。

4.5振铃响度：不小于65dB(A)（0.5m处）。

5、受控表

| 序号 | 零部件（材料）名称 | 规格型号 （材质） | 生产厂家 | 安标或相 关认证号 | 有效期 | 受控 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锰酸锂锂离子电池 | 单节/506584/3.7V/ 2500mAh | 深圳前海派沃科技有限公司 | 检验报告编号：DB202301233-CQFB，由重庆安标检测研究院有限公司出具 | 签发日期：2023.02.24 | C | / |
| 2 | 外壳 | ABS塑料 | 华为技术 有限公司 | / | / | C | / |
| 3 | 开关电源适配器 | HW-200500C01 | 华为终端有限公司 | / | / | C | / |

6、安装与调试

手机随身携带，出厂前手机已完成整机调试，手机到达现场后，安装匹配的SIM卡，重启手机，当显示注册成功后，手机即可正常使用。

7、使用

插入手机专用SIM卡后重启手机，当系统初始化完，手机显示已获取到信号后即可投入使用。

手机的具体操作、使用，功能设置等内容详见KT936(5G)-S1矿用本安型手机使用操作手册。

8、使用中注意事项

8.1 只能使用本公司专门配套的电池，充电器，以免影响手机安全性能。充电电压为4.3V，充电电流为500mA。

8.2 请勿强烈碰撞、振动或抛扔、敲打手机或电池，以免影响手机的工作性能和安全性能。

8.3 请勿随意拆卸手机或电池，以免影响手机的工作性能和安全性能。

8.4 本机使用的是可重复充电式电池。新电池在第一次使用前必须完全充电。在几次的充放电之后，电池的效能才能完全发挥。

8.5 为确保电池维持在最佳状态，建议您每月让电池完全放电一次，方法是让手机使用至电池耗尽而自动关机。

8.6 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。

9、运输、储存

9.1运输

完整包装的产品，在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于各种运输方式。

9.2储存

完整包装的产品，可在温度-10℃～40℃，湿度不超过90%的干燥无腐蚀性物质的仓库中存放一年。

10、附件及资料

使用说明书     1份

产品合格证     1份

11、联系方式

11.1 技术支持

煤科（北京）检测技术有限公司拥有完善的服务体系，其客户服务中心及建立在各地的多个服务分支机构，可为用户提供多样、及时、便捷的售后服务方式。

客户服务中心设有呼叫中心，通过服务热线接受用户的服务请求，提供每周不间断服务，通过语音、电子邮件、传真、值班手机、网上在线审报等多种方式，为用户提供技术咨询和受理用户投诉。

11.2 客户服务中心联系方式

服务热线：

传真：

电子邮件：

网址：

地址：

邮编：