煤科（北京）检测技术有限公司 发布

2024-6-15实施

2024-5-15发布

ZDYZ127-Z

矿用隔爆兼本安型监控主机

Q/RAD 50-2024

Q/RAD

煤科（北京）检测技术有限公司企业标准

目    录

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 产品分类	2

4 技术要求	2

5  试验方法	8

6检验规则	13

7标志、包装、运输和贮存	15

前    言

- 本标准是根据ZDYZ127-Z矿用隔爆兼本安型监控主机的性能特点和煤矿管理、使用要求并参考了有关的国家标准和行业标准而制定的。

- 本标准在编写格式、引用标准和表述方法上贯彻了GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中的有关规定。

本标准在防爆性能方面严格遵守GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求》、GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》和GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境  第4部分：由本质安全型 “i”保护的设备》的有关规定。电气性能符合MT 209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》（抗干扰性能和可靠性除外），MT/T 210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》的相关规定。

- 自本标准实施之日起，本公司生产的 ZDYZ127-Z矿用隔爆兼本安型监控主机均应符合本标准的规定。

- 本标准的首次发布日期为：2024年5月15日。

- 本标准由煤科（北京）检测技术有限公司提出。

- 本标准由煤科（北京）检测技术有限公司负责起草。

- 本标准主要起草人：张保亮、张宪、绍波。

ZDYZ127-Z矿用隔爆兼本安型监控主机

范围

本标准规定了ZDYZ127-Z矿用隔爆兼本安型监控主机 (以下简称主机)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于在有甲烷和煤尘爆炸性危险气体混合物的煤矿中使用的ZDYZ127-Z矿用隔爆兼本安型监控主机。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191-2008     包装储运图示标志

GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4-2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.5-2019  环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

GB/T 3836.1-2021  爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求

GB/T 3836.2-2021  爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3-2021  爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB/T 3836.4-2021  爆炸性环境  第4部分：由本质安全型 “i”保护的设备

GB/T 4208-2017    外壳防护等级（IP代码）

GB 9969-2008     工业产品使用说明书总则

GB/T 10111-2008   随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

MT  209-1990      煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT/T 210-1990    煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

AQ 1043-2007     矿用产品安全标志标识

产品分类

型号

产品型号意义：

ZDYZ  127 -  Z

主机

输入电压（V）

支架电液控制装置

防爆型式和标志

防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型。

防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb 。

配接设备详见附录A。

技术要求

一般要求

主机应符合本标准规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

主机应采用隔爆兼本质安全型防爆结构，并应符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021和GB/T 3836.4-2021的有关规定。

环境条件

主机应能在下列条件下正常工作：

a)环境温度：0～+40℃；

b)最大平均相对湿度：95%RH(25℃)；

c)大气压力：80kPa～106kPa；

d)无显著振动和冲击的场合；

e)无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；

f)煤矿井下含有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

主机应能承受的最恶劣的贮运条件：

- a)高温：60℃；

b)低温：-40℃；

c)最大平均相对湿度：≤95%(+25℃)；

d)振动：50m/s2；

e)冲击：500m/s2。

- 4.3基本功能

a) 主机具有RS232、RS422、以太网等接口通信的功能。

b) 主机具有视频信号的输出功能。

- 4.4主要技术指标

- 4.4.1 供电电源

交流供电输入

a) 额定输入：AC127V；

b) 视在功率：≤180VA；

4.4.2与TH12矿用本安型操作台之间的传输：

a）通信接口数量：2路；

b）传输方式：RS232串口通讯；

c）传输速率：9600bps；

d）最大传输距离：7m。

4.4.3本安RS422接口：

a）通信接口数量：2路；

b）传输方式：RS422串口通讯；

c）传输速率：9600bps；

d）最大传输距离：7m。

4.4.4以太网电信号接口：

a) 接口数量：2路；

b）传输方式：TCP/IP电信号传输；

c)传输速率：10/100Mbps自适应；
d)最大传输距离：7m。

4.4.5与XH12矿用本质安全型显示器之间的传输：

a）光接口数量：2路；

b）传输协议：DVI/HDMI；

c）传输速率：1.65Gbps；

d）光波长：1550nm；

e）光发射功率：-20dBm～0dBm；

f）最大传输距离：10m。（使用MGTSV矿用通信光缆）

- 4.5外观

4.5.1产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象,表面涂镀层须均匀,不应起泡、龟裂和脱落；

- 4.5.2金属零部件不应有锈蚀和其他机械损伤；

- 4.5.3开关按键应操作灵活可靠,零部件应紧固无松动,插接的活动部件应插接自如；

4.5.4 说明功能的符号文字及产品的所有标志应清晰端正、安装牢固。

- 4.5.5隔爆接合面不得有刺痕和砂眼。

- 4.6结构

- 4.6.1 产品结构应保证调试、运行、操作、维修、搬运和安装时的安全、方便与可靠；

- 4.6.2 同一型号的产品其机械结构、电气布线应一致；

- 4.6.3 紧固件应有防止自动松脱的措施；

- 4.6.4 金属零件应进行防锈、防蚀处理。

- 4.6.5外壳材质为碳钢。

- 4.6.6隔爆结合面参数应符合按GB/T 3836.2-2021规定审查合格的图纸的要求。

- 4.6.7隔爆壳体应设置内、外接地，接地螺栓直径不小于6mm²。

- 4.6.8主机采用直接引入方式。

- 4.6.9隔爆腔内接线端子的电气间隙及爬电距离应符合GB/T3836.2-2021中I.3和GB/T3836.4-2021表4的规定。本安端子与非本安端子之间距离应≥50mm。

- 4.7电气安全

- 4.7.1绝缘电阻

- 主机的本安端与外壳间、本安端之间的绝缘电阻应符合表1的规定。

- 4.7.2工频耐压

- 主机应能承受历时1min的交流50Hz正弦波工频耐压试验，试验部位、试验电压见表1。试验期间泄漏电流不大于5mA，且无击穿和闪络现象。

- 表1

| 试验部位 | 施加电压(V) | 绝缘电阻(MΩ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常态 | 湿热试验后 |
| 输入端与外壳之间 | 2000 | ≥50 | ≥1.5 |
| 输入端与输出端之间 | 2000 | ≥50 | ≥1.5 |
| 输出端与外壳之间 | 1000 | ≥10 | ≥1.0 |
| 各本安电路之间 | 500 | ≥10 | ≥1.0 |

- 4.8电源波动适应性

主机供电电压在额定电压的75%~110%之间波动时，应能正常工作，其基本功能及主要技术指标应符合4.3及4.4.2～4.4.5条要求。

- 4.9 工作稳定性

主机应进行工作稳定性试验，通电时间为 2d。其基本功能及主要技术指标应符合4.3及4.4.2～4.4.5条要求。

- 4.10环境适应性

- 4.10.1低温工作

- 主机在工作状态应能承受表2所规定的低温工作试验，其基本功能、主要技术指标及外观符合4.3、4.4.2～4.4.5及4.5条要求。

- 4.10.2高温工作

- 主机在工作状态应能承受表2所规定的高温工作试验，其基本功能、主要技术指标及外观符合4.3、4.4.2～4.4.5及4.5条要求。

- 4.10.3低温贮存

- 主机在非工作状态应能承受表2所规定的低温贮存试验，恢复后其基本功能、主要技术指标及外观符合4.3、4.4.2～4.4.5及4.5条要求。

- 4.10.4高温贮存

- 主机在非工作状态应能承受表2所规定的高温贮存试验，恢复后其基本功能、主要技术指标及外观符合4.3、4.4.2～4.4.5及4.5条要求。

- 表2

| 试验项目 | 温度(℃) | 试验时间(h) | 恢复时间(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温工作 | 0 | 2 | - |
| 高温工作 | +40 | 2 | - |
| 低温贮存 | -40 | 16 | 2 |
| 高温贮存 | +60 | 16 | 2 |

- 4.10.5主机应能承受严酷等级＋40℃，周期12d的交变湿热试验。其电气安全、基本功能、主要技术指标及外观符合4.7、4.3、4.4.2～4.4.5及4.5条的规定。

- 4.10.6主机在非工作状态应能承受频率10Hz～150Hz，加速度幅值50m/s2，在三个互相垂直的轴线上各振动5次的振动试验，试验后其基本功能、主要技术指标及外观符合4.3、4.4.2.4～4.4.2.7及4.5条的规定。

- 4.10.7主机在非工作状态应能承受峰值加速度500m/s2，脉冲持续时间11ms，在三个互相垂直轴线的每个方向上连续冲击3次(共18次)的冲击试验，试验后其基本功能、主要技术指标及外观符合4.3、4.4.2～4.4.5及4.5条的规定。

- 4.10.8包装后的主机应能经受历时2h的运输试验。试验后包装箱应无明显变形和损坏，其基本功能、主要技术指标及外观符合4.3、4.4.2～4.4.5及4.5条的规定。

- 4.11防爆性能

- 4.11.1主机必须符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021和GB/T 3836.4-2021的规定，并应经国家指定的防爆检验部门审查检验合格，取得检验部门发放的“防爆检验合格证”，按规定的程序和国家指定的检验单位审查合格的图样和文件制造。

- 4.11.2隔爆接合面参数应符合GB/T 3836.2-2021和合格产品图纸的规定。

- 4.11.3非本安接线端子部分的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3836.2-2021附录I.3的规定，本安与非本安端子间距应不小于50mm。

4.11.4应设有符合GB/T 3836.1-2021第15章规定的接地件，并有“  ”标志。

4.11.5外壳、引入装置应能满足GB/T 3836.1-2021中第26.4.2条规定的抗冲击试验。

- 4.11.6引入装置应符合GB/T 3836.1-2021第16章和附录A以及GB/T 3836.2-2021第13章和附录C的相关规定，并能满足GB/T 3836.1-2021附录A.3规定的引入装置夹紧试验、GB/T 3836.2-2021附录C.3规定的引入装置密封试验及机械强度试验。

- 4.11.7非金属外壳及外壳的非金属部件应满足GB/T 3836.1-2021第7条的规定，并通过GB/T 3836.1-2021中26.8条和26.9条规定的耐热、耐寒试验。

- 4.11.8隔爆腔应通过GB/T 3836.2-2021中第15.2.3.2条规定的1MPa静压（水压）试验,保持时间12s，无可能影响防爆型式的永久变形或损坏，并且没有通过外壳壁泄露。

- 4.11.9外壳应满足GB/T 3836.2-2021第12条要求，并通过GB/T 3836.2-2021中第15.2条规定的外壳耐压和15.3条规定的内部点燃的不传爆试验。

- 4.11.10外壳防护应符合GB/T 4208-2017中IP54的要求。

4.11.11主机在最不利条件下，其外壳的最高表面温度不得大于150℃。

4.11.12外壳非金属部件应符合GB/T 3836.1-2021中26.11条I类电气设备的耐化学试剂试验的相关要求。

4.11.13本安输出参数：

- 电源3路：UO: 12.5V ； IO: 2.0A  ； CO: 25μF  ； LO: 50μH 。

RS232：UO: 10V ； IO: 200mA  ； CO: 10μF  ； LO: 0.1mH。

RS422：UO: 10V ； IO: 200mA  ； CO: 10μF  ； LO: 0.1mH。

RJ45： UO: 10V ； IO: 200mA  ； CO: 10μF  ； LO: 0.1mH。

4.11.14 主机应能通过GB/T 3836.4-2021 第10.1条规定的火花点燃试验。

4.11.15 与本质安全性能有关的电子保护元件在正常工作和故障状态下功率不得大于其额定值的2/3，电子保护双重化，元器件必须经老化筛选。

4.11.16介电强度

主机应能承受历时1min的交流50Hz正弦波工频耐压试验，试验部位、试验电压见表3。试验期间泄漏电流不大于5mA，且无击穿和闪络现象。

表3

| 试验部位 | 施加电压(V) |
| --- | --- |
| 本安对外壳 | 500 |
| 非本安对本安 | 1500 |
| 各本安之间 | 500 |

4.11.17电气间隙、爬电距离应符合GB/T 3836.4-2021第6章的规定。

4.11.18 特殊工艺要求

印制电路板调试完毕清洗后，表面须均匀地喷涂两遍三防漆，覆盖层应牢固可靠。隔爆接合面应进行磷化处理，并涂一层防锈油。

4.11.19设备应通过GB/T 3836.4-2021中10.8条规定的二极管安全栅和安全分流器的型式试验。

4.11.20 设备应满足GB/T 3836.1-2021中第6.6.4条的规定激光、灯具或其他非发散连续波光源输出小于150mW。

- 5  试验方法

- 5.1试验一般条件

- 5.1.1环境条件

除环境试验或有关标准中另有规定外，试验应在下列环境条件下进行：

a)环境温度：15℃～35℃；

b)相对湿度：45%RH～75%RH；

c)大气压力：86kPa～106kPa 。

- 5.1.2测量仪器和设备

5.1.2.1 试验仪器和设备的一般要求

a）计量器具的准确和测量范围应保证所测指标的要求；

b）测量仪器和设备的选用应符合所测参数的特性。

5.1.2.2测量的主要仪器和设备：

a）数字万用表：2个，准确度不低于±（0.05%读数＋2字）；

b）计算机：1台；

c）调压器：1台；

d）键盘：1台；

e）数字示波器：1台，10毫伏/格到5伏/格的精度为3%；

f）绝缘耐压测试仪：1台，5kVac@20mA电压稳定度：±（1%输出值＋5V）；

g）XH12显示器：1台；

h）光功率计：1台，测量范围-40~10dbm。

i)  TH12操作台：1台；

- 5.2 试验线路

图1

- 5.3外观检查

- 用目测方法进行检查。

  - 结构检查

检查方法采用目测或量具（如精度 0.02mm 的卡尺）进行。尺寸检查应使用相应精度的量具。对与防爆性能有关的零部件、元件及结构按GB/T 3836-2021有关规定检查。

- 5.5基本功能试验

a) 连接试验电路，电源上电后，通过串口调试终端进行RS232、RS422通信接口测试，通过cmd命令测试以太网接口等功能。

b）主机会输出视频信号，通过显示器显示相应的图案。

- 5.6主要技术指标试验

5.6.1供电电源

- 连接试验电路，将交流输入调整到AC127V。

- 测量交流输入电流，将输入电压乘以电流计算视在功率。

5.6.2与TH12矿用本安型操作台之间的传输

将主机RS232接口与TH12矿用本安型操作台相连，通过串口终端设置波特率为9600bps，进行数据发送、接收测试，使用示波器观察波形。

5.6.3本安RS422接口

将主机RS422接口与测试用计算机usb转rs422口相连，通过串口终端设置波特率为9600bps，进行数据发送、接收测试，使用示波器观察波形。

5.6.4以太网电信号接口

将主机以太网电信号接口与测试用计算机网口相连，通过cmd命令测试传输性能，使用示波器观察波形。

5.6.5与XH12矿用本质安全型显示器之间的传输

将主机以显示信号接口与XH12矿用本质安全型显示器相连，显示器将DVI/HDMI信号转换为图像输出，通过光功率计测量光信号发射功率。

- 5.7绝缘电阻测试

按 MT/T 210-1990 中第 7 章的规定进行。

- 5.8工频耐压试验

按 MT/T 210-1990 中第 8 章的规定进行。

- 5.9电源波动适应性试验

将主机供电电压在额定电压的75%~110%之间波动时，应能正常工作，其基本功能及主要技术指标应符合5.5及5.6.2~5.6.5条要求。

- 5.10工作稳定性试验

将主机置于5.1.1规定的环境中，连续运行2d，每1d测试一次，按5.5及5.6.2~5.6.5测试主机的基本功能及主要技术指标。

- 5.11环境适应性试验

- 5.11.1低温工作试验

按GB/T 2423.1-2008中试验Ab规定的方法进行，在温度为(0±2)℃条件下，将主机输入端通电，稳定2h后，按5.3、5.5及5.6.2~5.6.5检查外观，测试其基本功能和主要技术指标。

5.11.2 高温工作试验

按GB/T 2423.2-2008中试验Bb规定的方法进行，在温度为(40±2)℃条件下，将主机输入端通电，稳定2h后，按5.3、5.5及5.6.2~5.6.5检查外观，测试其基本功能和主要技术指标。

5.11.3 低温贮存试验

按GB/T 2423.1-2008中试验Ab规定的方法进行，在温度为(-40±2)℃条件下，持续时间为16h。试验中主机不包装，不通电，不进行中间检测。试验后，在试验箱中恢复到4.2.1规定的条件下保持2h，再按5.3、5.5及5.6.2~5.6.5检查外观，测试其基本功能和主要技术指标。

- 5.11.4高温贮存试验

按GB/T 2423.2-2008中试验Bb规定的方法进行，在温度为(60±2)℃条件下，持续时间为16h。试验中主机不包装，不通电，不进行中间检测。试验后，在试验箱中恢复到4.2.1规定的条件下保持2h，再按5.3、5.5及5.6.2~5.6.5检查外观，测试其基本功能和主要技术指标。

- 5.11.5交变湿热试验

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行，在温度为(40±2)℃，相对湿度为93%±3%条件下，持续时间为12d，试验中主机不包装，不通电，不进行中间检测。试验后，在试验箱中恢复到4.2.1规定的条件下保持2h，进行绝缘电阻及工频耐压试验，试验后再按5.3、5.5、5.6.2~5.6.5、5.7、5.8检查外观，测试其基本功能、主要技术指标、电气安全性能。

- 5.11.6振动试验

按GB/T2423.10-2019的规定进行。将主机按正常工作时的位置紧固在振动台上，然后按本标准4.10.6条规定的严酷等级，用GB/T2423.10-1995规定的试验方法在三个互相垂直的轴线上依次进行振动试验，试验后再按5.3、5.5及5.6.2~5.6.5检查外观，测试其基本功能和主要技术指标。

- 5.11.7冲击试验

按GB/T 2423.5-2019中试验Ea规定的方法进行，严酷等级：峰值加速度为500m/s2，脉冲持续时间为(11±1)ms，3个轴线每个方向连续冲击3次（共18次），试验中主机不包装，不通电，不进行中间检测，试验后再按5.3、5.5及5.6.2~5.6.5检查外观，测试其基本功能和主要技术指标。

- 5.11.8运输试验

按MT/T 210-1990中27.2.1(a)的规定进行，试验持续时间2h，试验中主机不包装，不通电，不进行中间检测，试验后再按5.3、5.5及5.6.2~5.6.5检查外观，测试其基本功能和主要技术指标。

- 5.12隔爆参数及外观结构检查

采用目视及计量合格的卡尺、塞尺、粗糙度比对样块进行测量。

- 5.13 引入装置夹紧、密封、机械强度试验

分别按GB/T3836.1-2021中附录A.3.1.1条和GB/T3836.2-2021附录C.3规定的方法进行。

- 5.14 耐热耐寒试验

按GB/T 3836.1-2021第26.8、26.9条规定的方法进行。

- 5.15 I类电气设备的耐化学试剂试验

按GB/T 3836.1-2021第26.11条I类电气设备的耐化学试剂试验相关要求进行。

- 5.16 隔爆外壳静压试验

按GB/T 3836.2-2021中的第15.2.3.2条的规定的方法进行。壳体经1MPa，12s中水压试验壳体应无影响防爆型式的永久性变形或损坏且不应泄漏。

- 5.17 隔爆外壳耐压和内部点燃的不传爆试验

按GB/T3836.2－2021中15.2条和15.3条规定的方法进行。

- 5.18 本安参数测量

用计量合格的仪表进行本安参数的测量，测得的值不得超过本标准规定。

- 5.19 火花点燃试验

按GB/T3836.4－2021 第10.1条规定进行。

- 5.20 最高表面温度试验

- 按GB/T 3836.1-2021中26.5.1和GB/T 3836.4-2021中10.2的规定进行。

- 5.21 介电强度试验

按GB/T3836.4－2021 第10.3条规定进行。

- 5.22 电气间隙、爬电距离

按GB/T 3836.2-2021附录I.3和GB/T 3836.4-2021中附录C的规定进行。

- 5.23 外壳防护试验

按GB/T 4208-2017规定的方法进行。

- 5.24 抗冲击试验

外壳、引入装置的抗冲击试验按GB/T3836.1-2021中第26.4.2条规定的方法进行。

- 5.25二极管安全栅和安全分流器的型式试验

- 二极管安全栅和安全分流器的型式试验按GB/T 3836.4-2021中10.8条规定的方法进行。

- 6检验规则

- 6.1检验分类

检验一般分出厂检验和型式检验两种。

- 6.2出厂检验

- 6.2.1每台主机均应进行出厂检验。合格产品应给予合格证。

- 6.2.2出厂检验由本生产单位质检部门进行，必要时用户可提出参加。

- 6.2.3检验项目应符合表4的规定。

- 6.2.4出厂检验各项功能和指标须符合本标准的要求。有一项不合格则该产品不合格。

- 6.3型式检验

6.3.1有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品试制定型鉴定或老产品转厂生产时；

b）正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产的主机箱每3年1次；

d）停产1年以上再次恢复生产时；

e）国家有关机构提出要求时。

6.3.2  型式检验应由国家授权的检测检验机构负责进行。

6.3.3  抽样：从出厂检验合格的主机箱中按GB /T10111-2008中规定的方法进行，抽样基数不少于10台，抽样数量不少于3台。

6.3.4  判定规则

受检主机为3台。在检验中，如关键项目（表3中“A”项）中有一台项不合格，或重点项目

（表3中“B”项）中有2台项不合格，则判该产品为不合格。如重点项目（表3中“B”项）中有一台项不合格则对全项目加倍复检，如仍有不合格，则判该批主机箱为不合格，必须对该主机箱的个别零部件停止生产，在消除缺陷并经检验合格后才能继续生产。一般项目（表3中“C”项）中有3台项不合格，则判该批产品不合格。

- 表3检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定类别 | 试验要求条款 | 试验项目条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能试验 | A | 4.3 | 5.5 | ○ | ○ |
| 2 | 主要技术指标试验 | A | 4.4 | 5.6 | ○ | ○ |
| 3 | 外观检查 | C | 4.5 | 5.3 | ○ | ○ |
| 4 | 结构检查 | A | 4.6 | 5.4 | ○ | ○ |
| 5 | 工作稳定性试验 | B | 4.9 | 5.10 | ○ | ○ |
| 6 | 绝缘电阻测试 | A | 4.7.1 | 5.7 | ※ | ○ |
| 7 | 工频耐压试验 | A | 4.7.2 | 5.8 | ※ | ○ |
| 8 | 电源波动适应性试验 | B | 4.8 | 5.9 | ○ | ○ |
| 9 | 低温工作试验 | B | 4.10.1 | 5.11.1 | － | ○ |
| 10 | 高温工作试验 | B | 4.10.2 | 5.11.2 | － | ○ |
| 11 | 低温贮存试验 | B | 4.10.3 | 5.11.3 | － | ○ |
| 12 | 高温贮存试验 | B | 4.10.4 | 5.11.4 | － | ○ |
| 13 | 交变湿热试验 | B | 4.10.5 | 5.11.5 | － | ○ |
| 14 | 振动试验 | B | 4.10.6 | 5.11.6 | － | ○ |
| 15 | 冲击试验 | B | 4.10.7 | 5.11.7 | － | ○ |
| 16 | 运输试验 | B | 4.10.8 | 5.11.8 | － | ○ |
| 17 | - 隔爆参数及结构检查 | A | 4.11.2、4.11.4 | 5.12 | ○ | ○ |
| 18 | - 引入装置夹紧、密封、机械强度试验 | B | 4.11.6 | 5.13 | － | ○ |
| 19 | - 耐热耐寒试验 | A | 4.11.7 | 5.14 | － | ○ |
| 20 | I类电气设备的耐化学试剂试验 | A | 4.11.12 | 5.15 | － | ○ |
| 21 | - 外壳静压试验 | A | 4.11.8 | 5.16 | ○ | － |
| 22 | - 外壳耐压试验 - 内部点燃不传爆试验 | A | 4.11.9 | 5.17 | － | ○ |
| 23 | 本安参数测量 | A | 4.11.13、4.11.15 | 5.18 | ⊙ | ○ |
| 24 | 火花点燃试验 | A | 4.11.14 | 5.19 | － | ○ |
| 25 | 最高表面温度测量 | A | 4.11.11 | 5.20 | － | ○ |
| 26 | 介电强度试验 | A | 4.11.16 | 5.21 | － | ○ |
| 27 | 电气间隙及爬电距离 | A | 4.11.3、4.11.17 | 5.22 | ○ | ○ |
| - 28 | - 外壳防护性能试验 | A | 4.11.10 | 5.23 | － | ○ |
| - 29 | - 抗冲击试验 | A | 4.11.5 | 5.24 | － | ○ |
| - 30 | - 二极管安全栅和安全分流器的型式试验 | A | 4.11.19 | 5.25 | － | ○ |
| 注：1、表中“A”款为关键项目，“B”款为重要项目，“C”款为一般项目。 2、表中“○”为必需检验的项目，“－”为不检验项目，“※”表示只作常态，不包括交变湿热。 3、“△”表示需做入厂检查或检验的项目。 - “⊙”表示出厂时只检验U0 、I0。 |  |  |  |  |  |  |

- 7标志、包装、运输和贮存

  - 标志

- 7.1.1产品标志

- 7.1.1.1每台主机应具备MA安全标志，且符合AQ1043-2007的要求。

- 7.1.1.2每台主机外壳明显处应设置清晰的永久性标志“Ex db [ib Mb] I Mb ”。

- 7.1.1.3外壳明显处设置铭牌，铭牌应清晰，并根据主机的型式分别符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021、GB/T3836.4-2021和国家及行业有关标准的规定，至少应包括以下内容：

a)产品型号和名称；

b)安全标志编号；

c)防爆证号；

d)防爆标志；

e)产品编号及出厂日期；

f)制造厂名称；

g)视在功率；

h)环境温度；

i)输入电压。

- 7.1.1.4主机接地螺栓处设置接地符号“〨”。

- 7.1.1.5在产品正面明显部位设“严禁带电开盖”警告牌。

- 7.1.2包装标志

- 7.1.2.1包装贮运标志应符合GB/T191-2000的规定。

- 7.1.2.2包装箱外壁文字和标记应有：

a)制造厂名称；

b)产品型号和名称；

c)净重或毛重；

d)必要的贮运标志。

- 7.2包装

- 7.2.1主机采用木箱的包装方式。

- 7.2.2随机文件应有：

a)合格证；

b)使用说明书(按GB9969.1-1998 的规定编写)；

c)装箱单；

d)随机备件、附件清单；

e)其它技术文件。

- 7.3运输

- 包装后的主机在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于水运、陆运及空运等各种运输方式。

- 7.4贮存

包装后的主机应能在温度为-10℃～+50℃，相对湿度不大于90%的环境中储存1年以上。

附录A

ZDYZ127-Z矿用隔爆兼本安型监控主机配接设备表

| 型号名称 | 防爆型式 | 安标证号 | 防爆证号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XH12矿用本质安全型显示器 | Ex ib I Mb | 申办中 | 申办中 | 煤科（北京）检测技术有限公司 |
| TH12矿用本安型操作台 | Ex ib I Mb | 申办中 | 申办中 | 煤科（北京）检测技术有限公司 |

配套连接器：LCFB-4钢丝编织橡胶护套连接器；

生产厂家：煤科（北京）检测技术有限公司；

安标证号：MAF190466。