技 术 文 件 审 查 记 录

制造单位：煤科（北京）检测技术有限公司

申请单位：煤科（北京）检测技术有限公司

# 产品名称：矿用本安型手机

型号规格：KT936(5G)-S1

防爆标志：Ex ib Ⅰ Mb

企业标准：Q/JW7.1-2025

总装配图：KT936(5G)-S1JW2501000

记录编号：2025520398

煤科（北京）检测技术有限公司

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业标准 | - 添加本安参数测量。 - 添加防爆性能内容。 - 添加防爆要求内容。 | 厂家整改后符合要求 |
| 2 | 使用说明书 | - 产品尺寸重量和主要技术参数同企标一致。 | 厂家整改后符合要求 |
| 3 | 图纸资料 | - 总装图：完善铭牌内容，增加使用环境。 | 厂家整改后符合要求 |
| 4 | 受控件清单 | - 补充并完善受控件信息。 | 厂家整改后符合要求 |

| 序号 | 项目名称 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查 | 适用 |
| 2 | 本安参数 | 适用 |
| 3 | 火花点燃试验 | 适用 |
| 4 | 最高表面温度 | 适用 |
| 5 | 介电强度试验 | 适用 |
| 6 | 电气间隙和爬电距离 | 适用 |
| 7 | 外壳防护性能试验 | 适用 |
| 8 | 电池和电池组电解液漏泄试验 | 适用 |
| 9 | 跌落试验 | 适用 |
| 10 | 非金属外壳表面电阻 | 适用 |
| 11 | 二极管安全栅和安全分流器的型式试验 | 适用 |
| 12 | 机械试验 | 适用 |
| 13 | 变压器试验 | 适用 |
| 14 | 电容测量 | 适用 |
| 15 | 装有压电器件的设备试验 | 适用 |
| 16 | 小元件点燃试验 | 适用 |
| 17 | 光隔离器试验 | 适用 |
| 18 | 规定不严密的元件参数的测定 | 适用 |
| 备注 | 检验项目未勾选为不适用项目。 |  |

审查人意见 经审查，产品总图、电气原理图、铭牌图、受控件明细表、企业标准、说明书、等产品技术资料符合标准GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021的相关要求。 审查人签字： 日期： 2025年 6月3日

审核人意见 同意审查人意见。 审核人签字： 日期： 2025年 6月3日

审定人意见 同意。 审定人签字： 日期： 2025年 6月3日