Q/JW

深圳市哲扬科技有限公司企业标准

Q/JW7.1-2025

煤科（北京）检测技术有限公司

企业标准

KT936(5G)-S1矿用本安型手机

2025-01-07发布                              2025-01-07实施

煤科（北京）检测技术有限公司  发布

前    言

本文件的结构、技术要求及表述规则按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

本文件的技术内容符合MT 209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》的相关内容以及MT/T 210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》的相关规定（抗干扰性能与可靠性除外）。

本文件的防爆要求符合GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》。

本文件由煤科（北京）检测技术有限公司提出。

本文件由煤科（北京）检测技术有限公司起草并负责解释。

本文件主要起草人：。

本文件于2025年01月07日起首次发布并实施。

KT936(5G)-S1矿用本安型手机

# 1. 范围

本文件规定KT936(5G)-S1矿用本安型手机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于KT936(5G)-S1矿用本安型手机（以下简称手机）。

# 2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008     包装储运图示标志

GB/T 2829-2002    周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 3836.1-2021  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.4-2021  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 4208-2017    外壳防护等级（IP代码）

GB/T 9969-2008    工业产品使用说明书 总则

GB/T 10111-2008   随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 13384-2008   机电产品包装通用技术条件

AQ 1043-2007      矿用产品安全标志标识

MT 209-1990       煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT 210-1990       煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT/T 286-1992     煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法

# 3. 产品分类

3.1 防爆型式

a) 防爆型式：矿用本安型

b) 防爆标志：Ex ib I Mb

3.2 型号及含义

3.2.1 产品型号符合MT/T 286-1992的规定。

3.2.2 型号及意义

KT 936(5G) -S1

手机

登记序号

矿用通信系统或设备

# 4. 技术要求

4.1 一般要求

手机应符合本文件的要求，并应按照经规定程序和国家指定的检验单位审核合格的图样及技术文件制造，取得“防爆合格证”和“安全标志证”后方可使用。

4.2 环境条件

4.2.1 工作环境条件：

a) 环境温度：0℃～+40℃；

b) 相对湿度：≤95%（+25℃）；

c) 大气压力：80kPa～106kPa；

d) 无显著振动和冲击的地方；

e) 环境噪声：不大于65dB（A）；

f) 煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

4.2.2 手机能承受的最恶劣的贮运条件：

a) 高温：+60℃；

b) 低温：-40℃；

c) 相对湿度：95％（+25℃）；

d) 振动：加速度为20m/s2；

e) 冲击：峰值加速度为500m/s2。

4.3 电气性能

4.3.1 供电参数：

a) 额定工作电压：DC 3.7V；

b) 最大工作电流：≤2.0A；

c) 待机电流：≤500mA；

4.3.2 电池参数：

a) 型号规格：单节506584/3.7/2500mAh锰酸锂锂离子电池；

b) 最高开路电压：≤4.3V；

c) 过流保护动作值：2.2A；

d) 电池连续待机时间：≥11h，其中通话时间不小于2h。

4.3.3 无线通信（4G）：

a) 通信制式：4G

b) 工作频段：频段B1/B3/B4/B5/B8/B38/B39/B40/B41；

c) 发射功率：≤33dBm；

d) 接收灵敏度：≤-80dBm；

e) 无线通信距离：200m（空旷无遮挡）。

4.3.4 无线通信（5G）：

a) 通信制式：5G NR

b) 工作频段：频段n41,n77,n78；

c) 发射功率：≤33dBm；

d) 接收灵敏度：≤-80dBm；

e) 无线通信距离：200m（空旷无遮挡）。

4.3.5 振铃响度：≥65dB(A)。

4.3.6 主要功能：支持4G/5G无线通信，具有语音、视频通话，发送、接收短消息等功能。

4.4 电源波动适应能力

手机供电电压在DC 3.7V～4.3V范围内波动，其电气性能应符合第4.3条的规定（4.3.2除外）。

4.5 外观

4.5.1 手机表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形等现象，表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂和脱落；

4.5.2 金属零部件不应有锈蚀和其他机械损伤；

4.5.3 开关按键应操作灵活可靠，零部件应紧固无松动，插接的活动部件应插接自如；

4.5.4 不同功能的指示灯应色彩分明，说明功能的符号文字及产品的所有标志应清晰端正、安装牢靠。

4.6 结构要求

4.6.1 外壳材质为ABS塑料；保护套材质为抗静电硅胶；屏幕材质为钢化玻璃。

4.6.2 紧固件须进行防锈处理或者用不锈钢材料制成，并能防止自动松脱。

4.6.3 零部件、元器件及其它结构要求应符合MT 209第7章、第8章、第9章的有关规定。

4.6.4 防爆结构应符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021的有关规定。

4.6.5 电路板在调试完毕清洗后，喷涂三防漆两遍。

4.7 电气安全

4.7.1 绝缘电阻

本安端子与外壳间的绝缘电阻应不小于表1的规定。

4.7.2 工频耐压

符合表1规定手机本安端子与外壳之间应能承受500V、50Hz、历时1min的工频耐压试验,试验时不能出现击穿或闪络现象，且漏电流不得大于5mA。

表1

| 试验部位 | 绝缘电阻(MΩ) |  | 工频耐压（AC V） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 湿热试验前 | 湿热试验后 |  |
| 本安端子与外壳之间 | 10 | 1.0 | 500 |

4.8 工作稳定性

在通电状态下，时间不少于2天，每天检测一次，其电气性能应符合第4.3条的规定（4.3.2除外）。

4.9 环境适应性

4.9.1 低温工作

手机在工作状态应能承受表2所规定的低温工作试验，其电气性能、外观符合本文件4.3、4.5中的规定（4.3.3.e条除外）。

4.9.2 高温工作

手机在工作状态应能承受表2所规定的高温工作试验，其电气性能、外观符合本文件4.3、4.5中的规定（4.3.3.e条除外）。

4.9.3 低温贮存

手机在非工作状态应能承受表2所规定的低温贮存试验，恢复后其电气性能、外观符合本文件4.3、4.5中的规定。

4.9.4 高温贮存

手机在非工作状态应能承受表2所规定的高温贮存试验，恢复后其电气性能、外观符合本文件4.3、4.5中的规定。

表2

| 试验项目 | 温度(℃) | 试验时间(h) | 恢复时间(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温工作 | 0 | 2 | - |
| 高温工作 | +40 | 2 | - |
| 低温贮存 | -40 | 16 | 2 |
| 高温贮存 | +60 | 16 | 2 |

4.9.5 交变湿热

手机在非工作状态应能承受严酷等级＋40℃，湿度95%，周期6d的交变湿热试验，试验后其电气性能、外观及电气安全应符合4.3、4.5、4.7的要求。

4.9.6 振动

手机在非工作状态应能承受扫频频率范围10～150Hz，加速度20m/s2，三个轴向上各扫频振动5次的振动试验，试验后其电气性能及外观应符合4.3、4.5中的规定。

4.9.7 冲击

手机在非工作状态应能承受冲击脉冲加速度为500m/s2，持续时间为11ms；三个互相垂直轴向的每个方向连续冲击三次（共18次）的冲击试验，试验后其电气性能及外观应符合4.3、4.5中的规定。

4.9.8 运输

包装后的手机应能承受运输试验。试验后包装箱应无损坏和明显变形，箱内手机的电气性能及外观应符合4.3、4.5中的规定。

4.9.9 跌落

手机应能通过1m高跌落到水平的混凝土平坦表面的跌落试验，跌落次数4次，试验后其电气性能及外观应符合4.3、4.5中的规定。

4.10 防爆性能

4.10.1 手机符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021的规定，并经国家指定的防爆检验部门审查检验合格，取得检验部门发放的“防爆检验合格证”。

4.10.2 电气间隙、爬电距离应符合GB/T 3836.4-2021第6章的规定。

4.10.3 电池应符合GB/T 3836.4-2021中第7.4条规定的电解液漏泄试验。

4.10.4 手机在正常工作和故障状态下，外壳、元件及导线等，最高表面温度不超过150℃。

4.10.5 本安参数：Uo： 4.3V，Io：2.2A。

单节/506584/3.7V/2500mAh锰酸锂锂离子蓄电池，电池串联双重化电子保护电路后浇封成一体，严禁井下充电和拆卸电池。

4.10.6 手机应能通过GB/T 3836.4-2021中火花点燃符合性的规定。

4.10.7 手机在工作状态下应能承受至少从1m的高度跌落到水平混凝土地面四次，以最不利的位置为跌落试验位置，试验产生的损伤不应使其防爆型式失效。

4.10.8 手机的外壳防护性能应符合GB/T 4208-2017中IP54防护等级的规定。

4.10.9 本安电路与外壳间应能承受500V介电强度试验，交流50Hz，历时1min介电强度试验，无击穿或闪络现象，试验期间漏电流≤5mA。

4.10.10 无线发射阈功率不大于6W。（连续射频信号，最大输出射频功率不可调，不受程序控制且不允许用户对程序进行设定或软件进行控制。）

# 5. 试验方法

5.1 试验条件

5.1.1 环境条件

除环境试验或有关标准中另有规定外，试验在下列环境条件下进行：
a) 温度：15℃～35℃；

b) 相对湿度: 45％～75％；

c) 大气压力：80kPa～110kPa；

d) 环境噪声：不大于65dB(A)。

5.1.2 电源条件

除非有关标准另有规定，测试用电源应符合以下要求：

直流供电电源：

- 额定电压允差：±1%；

- 电压纹波允差：≤0.1%（为纹波电压的峰值，为直流供电电压的额定值）。

5.1.3 测试仪器设备一般要求

- 测试仪器和设备的准确度应保证所测性能对准确度的要求，其自身准确度应不大于被测参数1/3倍的允许误差；

- 测试仪器和设备的性能应符合所测性能的特点；

- 测试仪器和设备应按照计量法的有关规定进行计量检定（校准），并合格；

- 测试仪器和设备的配置应不影响测量结果。

5.2  电气性能试验

5.2.1 试验用仪器仪表设备：

a）信号与频谱分析仪/频谱仪          1台；

b）直流稳压电源                     1台；

c）直流电流表                       1台；

d）数字万用表                       1台；

e）电子秒表                         1台；

f）卷尺                             1把；

g）声级计                           1台；

h）滑线变阻器                       1台；

i）配套基站                         1台。

-

-

+

+

直流稳压电源

KT936(5G)-S1

矿用本安型手机

电流表

频谱仪/信号与频谱分析仪

基站

5.2.2 试验线路示意图

如图1所示：

图1

# 5.2.3 试验方法

# 5.2.3.1 待机电流、最大工作电流测试：

# a）按图1连接测试电路；

# b）调节直流稳压电源输出电压，查看电流表测试手机在正常工作状态下的最大工作电流；

# c）手机处于待机状态时电流表测得的电流即为手机的待机电流。

# 5.2.3.2 电池参数测试：

# a）将电池充满电；

# b）在电池回路中串入滑线变阻器和电流表，慢慢调节减小滑线变阻器的阻值，同时观察电流表，直至电池输出保护前的最大电流即为过流保护动作值；

# c）电池充满后，分别将手机处于通话状态和待机状态，工作时间应满足4.3.2条中要求。

# 5.2.3.3 无线通信参数测试：

# a）按图1连接测试电路；

# b）将手机接入配套基站，测试手机的工作频率、发射功率、接收灵敏度、通信距离。

# 5.2.3.4 振铃响度测试：手机振铃状态下，使用声级计距离手机扬声器正面0.5m处进行测量。

# 5.2.3.5 主要功能测试：手机正常工作状态下查看其功能应符合4.3.5的要求。

5.3 电源波动适应能力试验

按MT/T210-1990第10章的规定进行。

5.4 外观检查

按MT/T210-1990第5章的有关规定进行。

5.5 结构检查

按MT/T210-1990第5章的有关规定进行。

5.6 绝缘电阻测量

按MT/T210-1990第7章的有关规定进行。

5.7 工频耐压试验

按MT/T210-1990第8章的有关规定进行。

5.8 工作稳定性试验

历时不小于2d的通电试验，每天检测一次，其电气性能应符合本文件4.3的规定。

5.9 环境适应性试验

5.9.1 低温工作试验

按MT/T210-1990第23章的有关规定进行。

5.9.2 高温工作试验

按MT/T210-1990第23章的有关规定进行。

5.9.3 低温贮存试验

按MT/T210-1990第24章的有关规定进行。

5.9.4高温贮存试验

按MT/T210-1990第24章的有关规定进行。

5.9.5湿热试验

按MT/T210-1990第28章的有关规定进行。

5.9.6 振动试验

按MT/T210-1990第25章的有关规定进行。

5.9.7 冲击试验

按MT/T210-1990第26章的有关规定进行。

5.9.8 运输试验

按MT/T210-1990第27章的有关规定进行。

5.9.9 跌落试验

按MT/T210-1990第15章的有关规定进行。

5.10 防爆性能试验

5.10.1 电气间隙、爬电距离

按GB/T 3836.4-2021中附录C的规定进行。

5.10.2 电池电解液漏泄试验

按GB/T 3836.4-2021中第10.5.2条的规定进行。

5.10.3 最高表面温度

按GB/T 3836.1-2021中26.5.1.3和GB/T 3836.4-2021中10.2条规定的方法进行。

5.10.4 本安参数测量

按GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021相关规定进行，用计量合格的仪器、仪表进行测量，测量值不得超过标准中规定。

5.10.5 火花点燃试验

按GB/T 3836.4-2021中第10.1的规定进行。

5.10.6 防爆跌落试验

按GB/T 3836.1-2021中第26.4.3的规定进行。

5.10.7 外壳防护性能试验

按GB/T 4208-2017的有关规定进行。

5.10.8介电强度试验按

按GB/T 3836.4-2021中 10.3 条规定进行。

# 6. 检验规则

手机在定型和生产过程中必须通过本文件规定的试验，并获得国家指定防爆检验单位发给的“防爆合格证”。

6.1 检验分类

检验一般分出厂检验、型式检验二种。

6.2 出厂检验

6.2.1 每台手机应经质检部门检验合格，签发合格证，方可出厂，必要时用户可提出参加检验。

6.2.2 检验项目应符合表3的规定。

6.2.3 出厂检验各项指标需符合本文件的要求，有一项不合格则该产品不合格，若出现C类不合格，允许返修；若出现A类、B类不合格则应返工，并重新检验。

6.3 型式检验

6.3.1 产品在下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品及老产品转厂定型时；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产时每5年一次（防爆性能除外）；

d) 停产1年恢复生产时；

e) 国家有关机构提出进行型式检验时；

f) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大的差异时。

6.3.2 型式检验项目应符合表3的规定。

6.3.3 型式检验样品应从出厂检验合格的产品中随机抽取，抽样基数不少于3台，抽样数量不少于1～2台。

6.3.4 型式检验判定规则：对A类项目，有1项不合格则判型式检验不合格。对B类项目，有1项不合格应加倍抽样重新检验，若仍有1项不合格则判型式检验不合格。对C类项目，有3项不合格，判型式检验不合格。

表3

| 序号 | 检验项目 | 质量类别 | 试验要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气性能 | B | 4.3 | 5.2 | ○ | ○ |
| 2 | 电源波动能力试验 | B | 4.4 | 5.3 | ○ | ○ |
| 3 | 外观检查 | C | 4.5 | 5.4 | ○ | ○ |
| 4 | 结构检查 | A | 4.6 | 5.5 | ○ | ○ |
| 5 | 绝缘电阻测量 | A | 4.7.1 | 5.6 | Δ | ○ |
| 6 | 工频耐压试验 | A | 4.7.2 | 5.7 | Δ | ○ |
| 7 | 工作稳定性试验 | B | 4.8 | 5.8 | — | ○ |
| 8 | 低温工作试验 | B | 4.9.1 | 5.9.1 | — | ○ |
| 9 | 高温工作试验 | B | 4.9.2 | 5.9.2 | — | ○ |
| 10 | 低温贮存试验 | B | 4.9.3 | 5.9.3 | — | ○ |
| 11 | 高温贮存试验 | B | 4.9.4 | 5.9.4 | — | ○ |
| 12 | 湿热试验 | A | 4.9.5 | 5.9.5 | — | ○ |
| 13 | 振动试验 | B | 4.9.6 | 5.9.6 | — | ○ |
| 14 | 冲击试验 | B | 4.9.7 | 5.9.7 | — | ○ |
| 15 | 运输试验 | B | 4.9.8 | 5.9.8 | — | ○ |
| 16 | 跌落试验 | B | 4.9.9 | 5.9.9 | — | ○ |
| 17 | 电气间隙、爬电距离 | A | 4.10.2 | 5.10.1 | # | ○ |
| 18 | 电池电解液漏泄试验 | A | 4.10.3 | 5.10.2 | — | ○ |
| 19 | 最高表面温度 | A | 4.10.4 | 5.10.3 | — | ○ |
| 20 | 本安参数测量 | A | 4.10.5 | 5.10.4 | * | ○ |
| 21 | 火花点燃试验 | A | 4.10.6 | 5.10.5 | — | ○ |
| 22 | 防爆跌落试验 | A | 4.10.7 | 5.10.6 | — | ○ |
| 23 | 外壳防护性能试验 | A | 4.10.8 | 5.10.7 | — | ○ |
| 24 | 介电强度试验 | A | 4.10.9 | 5.10.8 | — | ○ |
| 注：“○”表示需要进行检验的项目，“△”表示出厂检验时在常态下进行，“—”表示不需要进行检验的项目，“*”表示只测量电压、电流，“#”表示只测与外部连接的端子。 |  |  |  |  |  |  |

# 7. 标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

7.1.1 产品标志

7.1.1.1 每台手机外壳明显处应设置清晰永久性的图纹或凹纹标志“Ex ib I Mb”和“MA”煤矿安全标志，“MA”标志应符合AQ 1043-2007的规定。

7.1.1.2 外壳明显处应设置铭牌，并应包括以下内容：

a）产品型号和名称；

b）防爆标志；

c）防爆合格证编号；

d）煤矿安全标志编号；

e）本安参数；

f）产品编号及出厂日期；

g) 制造厂名；

h）环境温度。

7.1.2 包装标记

7.1.2.1 包装储运标志应符合GB/T 191－2008的规定。

7.1.2.2 包装箱外壁文字和标记应有：

a) 制造厂名；

b) 收货单位名称和地址；

c) 产品型号和名称；

d) 净重或毛重（kg）。

7.2 包装

7.2.1 按GB/T 13384-2008的规定，作防雨、防潮、防震包装。

7.2.2 包装箱内应有以下文件：

a) 产品合格证；

b) 使用说明书（按GB/T 9969-2008要求编写）；

c) 装箱单；

d) 随机备件、附件清单；

e) 其他必要的技术文件。

7.3 运输

包装好的手机在避免雨雪直接淋袭，避免剧烈振动和碰撞的条件下可适应水运、陆运及空运等运输方式。

7.4 贮存

手机包装后，可在-10℃～+40℃，相对湿度≤90%的无腐蚀性物质、无强烈振动的室内存放一年。

# 8. 质量保证

在用户遵守保管及使用规则的条件下，自发货之日起，一年内因质量不良或包装不善而发生损坏或不能工作的产品，生产厂商负责免费修理或更换。