№：2025520398FB

矿用产品安全标志

检 验 报 告

| # 产品名称 | # 矿用本安型手机 |
| --- | --- |
| # 型号规格 | # KT936(5G)-S1 |
| # 防爆标志 | # Ex ib I Mb |
| # 生产单位 | # 煤科（北京）检测技术有限公司 |
| # 申请单位 | # 煤科（北京）检测技术有限公司 |
| # 检验类别 | # 安标型式检验 |

# 煤科（北京）检测技术有限公司

# （国家安全生产北京矿山支护设备检测检验中心）

注　 意 　事 　项

1. 检验报告无“检验检测专用章”无效；

2. 检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；

3. 报告无主检、审核、批准人签字（章）无效；

4. 报告涂改无效；

5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理；

6. 一般情况，检验结果只对所检样品负责。

地    址： 中国 北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街5号

邮政编码： 102608

# 联系电话：（010）8926 8021、8926 8018

# 传    真：（010）8426 1843

# E-mail ：　csbtt@ccri.com.cn

| 产品名称 |  | 矿用本安型手机 |  |  | 型号规格 |  | KT936(5G)-S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  | 煤科（北京）检测技术有限公司 |  |  | 申请单位 |  | 煤科（北京）检测技术有限公司 |
| 生产地址 |  | 宁夏回族自治区银川市金凤区宁安南大街490号IBI育成中心二期3号楼二层205-2室 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  | / |  |  | 联系电话 |  | 15769519697 |
| 送样日期 |  | 2025年4月9日 |  |  | 抽样地点 |  | / |
| 送样人员 |  | 许景龙 |  |  | 抽样基数 |  | / |
| 到样日期 |  | 2025年4月9日 |  |  | 样品状态 |  | 适检 |
| 样品数量 |  | 1 |  |  | 样品编号 |  | 20250409002 (2025520398-2) |
| 检验日期 |  | 2025年6月3日至2025年6月6日 |  |  | 检验地点 |  | 本安检验室 |
| 检验项数 |  | 10 |  |  | 任务书号 |  | 202502585 |
| 检验依据 |  | GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》 |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 |  | 依据以上检验依据、《矿用产品安全标志审核发放实施规则-防爆及矿 用一般型产品通用要求》(ABGZ-MK-07-2022-02)所列项目要求，所检样品安标型式检验合格； 详细检验结果见第3～20页。 （检验检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 主检： | 电子签 |

一、试验环境地点、条件描述

环境温度：10℃～30℃；相对湿度：15%RH～75%RH；大气压力：80kPa～110kPa。

试验地点：本安检验室

二、试验用主要仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 编号 | 检定/校准 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | 0-150mm | F-Y175 | 2025-11-06 |
| 2 | 影像测量仪 | vms-3020G | F-Y158 | 2025-11-06 |
| 3 | 数字多用表 | 8808A | F-Y25 | 2025-11-06 |
| 4 | 火花试验装置 | STA-I | F-214 | 2025-11-06 |
| 5 | 耐压测试仪 | GPT-9803 | F-210 | 2025-11-06 |
| 6 | 数字式温度计 | 54ⅡB | F-Y66 | 2025-11-12 |
| 7 | 温控型电池短路试验机 | BE-1000W | F-59 | 2025-11-06 |
| 8 | 数字示波器 | HDO9204 | F-194 | 2026-03-02 |
| 9 | 温湿度大气压力计 | TESTO622 | F-Y221 | 2025-11-13 |
| 10 | 沙尘试验箱 | HSSD-010 | F-6 | 2026-03-13 |
| 11 | 电子秒表 | YS-528L | F-Y309 | 2026-05-16 |
| 12 | 淋水试验装置 | CX-IPX3/4 | F-72 | 2026-03-13 |
| 13 | 高低温环境模拟试验箱 | ULT710P-F | F-205 | 2025-11-06 |
| 14 | 抗冲击/跌落试验装置 | ZASCJ-01 | F-218 | 2025-11-06 |
| 15 | 激光功率能量计 | LP1 | F-Y212 | 2025-11-13 |

本页内以下空白

三、检验结果及结论

通用要求

| 标准条款 |  |  | 结果 | 结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 P |  | 不 合 格 F | 不 适 用 N/A |
| GB/T 3836.1-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备分类 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ⅰ类 |  | I类电气设备 | P |  |  |  |
| 4.5 | 特定爆炸性环境用设备 |  | 非特定爆炸性环境用设备。 | N/A |  |  |  |
| 5 | 温度 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 环境影响 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 环境温度 |  | 0℃-40℃。 | P |  |  |  |
| 5.1.2 | 外部热源或冷源 |  | 无外部热源或冷源。 | N/A |  |  |  |
| 5.2 | 工作温度 |  | 用最高表面温度替代，温度值见此标准报告26.5.1条。 | P |  |  |  |
| 5.3 | 最高表面温度 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 最高表面温度的测定 |  | 设备承受最高环境温度：40℃，按最不利条件测试。 | P |  |  |  |
| 5.3.2 | 最高表面温度的限制 |  | ≤150 ℃。 | P |  |  |  |
| 5.3.3 | Ⅰ类电气设备的小元件温度 |  | 小元件温度未超过最高表面温度的限制。 | N/A |  |  |  |
| 5.3.4 | Ⅰ类电气设备光滑表面的元件温度 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 6 | 对所有电气设备的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 总则 |  | 符合GB/T 3836.1、 GB/T 3836.4的要求。 | P |  |  |  |
| 6.2 | 设备的机械强度 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 6.3 | 设备外壳打开时间 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 6.4 | 外壳中的环流 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 6.5 | 衬垫保持 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 6.6 | 电磁能和超声波能辐射的设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 通则 |  | 适用 | P |  |  |  |
| 6.6.2 | 射频源 |  | 最大功率≤6W。 | P |  |  |  |
| 6.6.3 | 超声波源 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 6.6.4 | 激光、灯具或其他非发散连续波光源 |  | ≤150mW | P |  |  |  |
| 7 | 非金属外壳和外壳的非金属部件 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 总则 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 适用范围 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.1.2 | 材质要求 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.1.2.1 | 通则 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.1.2.2 | 塑料材质 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.1.2.3 | 弹性材料 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.1.2.4 | 粘结材料 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.2 | 热稳定性 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 热稳定性试验 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.2.2 | 选择材料 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.2.3 | O形弹性密封圈替换 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.3 | 耐紫外线 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 7.4 | 外部非金属材料上的静电电荷 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 适用性 |  | 外壳材质为ABS，最大起电面积小于100cm2 | P |  |  |  |
| 7.4.2 | 避免静电电荷在Ⅰ类电气设备上积聚 |  | 见本章7.4.1 | P |  |  |  |
| 7.5 | 附属外部导电部件 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 8 | 金属外壳和外壳的金属部件 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 材料成分 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 8.2 | Ⅰ类电气设备 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 8.5 | 铜合金 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 9 | 紧固件 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 总则 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 9.2 | 特殊紧固件 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 9.3 | 特殊紧固件的孔 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 螺纹啮合 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 9.3.2 | 公差和间隙 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 9.4 | 内六角紧定螺钉 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 10 | 联锁装置 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 11 | 绝缘套管 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ex元件 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 通则 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 13.2 | 安装 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 13.3 | 安装在设备内部 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 13.4 | 安装在设备外部 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 13.5 | Ex元件防爆合格证 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 14 | 连接件和接线空腔 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 总则 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 14.2 | 防爆型式 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 14.3 | 爬电距离和电气间隙 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 15 | 接地导体或等电位导体连接件 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 要求接地的设备 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | 内部接地 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 15.1.2 | 外部等电位联结 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 15.2 | 不要求接地的设备 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 15.3 | 保护接地导体连接件的尺寸 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 15.4 | 等电位联结导体连接件的尺寸 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 15.5 | 防腐措施 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 15.6 | 电气连接件的牢固性 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 15.7 | 连续内接地板 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 16 | 外壳的引入装置 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 总则 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 16.2 | 引入装置标识 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 16.3 | 电缆引入装置 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 16.4 | 封堵件 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 16.5 | 螺纹式管接头 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 16.6 | 分支点和引入点的温度 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 16.7 | 电缆护套的静电电荷 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 17 | 电机的补充规定 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 通则 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2 | 通风 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | 通风孔 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.2 | 外风扇的材料 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.3 | 旋转电机的冷却风扇 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.3.1 | 风扇和风扇罩 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.3.2 | 通风系统的结构和组装 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.3.3 | 通风系统中的间隙 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.4 | 辅助电机冷却风扇 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5 | 房间通风风扇 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.5.1 | 适用性 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5.2 | 通则 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5.3 | 风扇和风扇罩 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5.4 | 结构和安装 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5.5 | 旋转部件间的间隙 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 17.3 | 轴承 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 18 | 开关的补充规定 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 可燃性绝缘介质 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 18.2 | 隔离开关 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 18.3 | I类设备—联锁措施 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 18.4 | 门和盖 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 19 | 熔断器的补充规定 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 20 | 插头、插座和连接器的补充规定 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 20.1 | 通则 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 20.2 | 爆炸性气体环境 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 20.4 | 带电插头 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 21 | 灯具的补充规定 |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 通则 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 21.2 | EPL Mb级灯盖 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 21.4 | 钠灯 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 22 | 帽灯和手提灯的补充规定 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Ⅰ类帽灯 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 23 | 装有电池的设备 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 总则 |  | 内部装有电池。 | P |  |  |  |
| 23.2 | 电池组 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 23.3 | 单体电池类型 |  | 锰酸锂锂离子蓄电池 | P |  |  |  |
| 23.4 | 电池组中的单体电池 |  | 锰酸锂锂离子蓄电池 | P |  |  |  |
| 23.5 | 电池额定值 |  | 电池额定电压为3.7V。 | P |  |  |  |
| 23.6 | 互换性 |  | 本产品只装蓄电池。 | P |  |  |  |
| 23.7 | 原电池充电 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 23.8 | 电解质泄漏 |  | 适用 | P |  |  |  |
| 23.9 | 连接 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 23.10 | 方位 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 23.11 | 电池的更换 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 23.12 | 可更换的电池组 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 24 | 文件 |  | 企业提供有标准、说明书、图纸等符合防爆标准的技术文件。 | P |  |  |  |
| 25 | 试样或样机与文件的一致性 |  | 试验样机、试样与技术文件一致。 | P |  |  |  |
| 26 | 型式试验 |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 总则 |  | 依据GB/T 3836.1、GB/T 3836.4标准进行试验。 | P |  |  |  |
| 26.2 | 试验配置 |  | 试验在均在电气设备最不利的配置下进行。 | P |  |  |  |
| 26.3 | 在爆炸性混合物中的试验 |  | 爆炸试验使用气体纯度不低于95%。 | P |  |  |  |
| 26.4 | 外壳试验 |  |  |  |  |  |  |
| 26.4.1.1 | 金属外壳、外壳的金属部件和外壳的玻璃或陶瓷部件 | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 |  | N/A |  |  |  |
| 26.4.1.2 | 非金属外壳或外壳的非金属部件 | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 |  | N/A |  |  |  |
| 26.4.2 | 抗冲击试验 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 26.4.3 | 跌落试验 |  | 跌落高度：1m。 | P |  |  |  |
| 26.4.4 | 合格判据 |  | 试验后，未产生使电气设备防爆型式失效的损伤。 | P |  |  |  |
| 26.4.5 | 外壳防护等级(IP) |  |  |  |  |  |  |
| 26.4.5.1 | 试验程序 |  | 试验程序按照GB/T 4208-2017的IP54规定进行。 | P |  |  |  |
| 26.4.5.2 | 合格判据 |  | （1）直径1mm的试验金属线未进入外壳； （2）样品容积：约0.085L，压差为2kPa，抽气速率1L/h，试验8h后，样品外壳内均无进尘； （3）用淋水试验装置进行试验，流量为4.3L/min,试验10min,样品外壳内均未进水。 | P |  |  |  |
| 26.5 | 热试验 |  |  |  |  |  |  |
| 26.5.1 | 温度测定 |  |  |  |  |  |  |
| 26.5.1.1 | 总则 |  | I 类电气设备 | P |  |  |  |
| 26.5.1.2 | 工作温度 |  | 见本报告 GB/T 3836.4 中 10.2 | P |  |  |  |
| 26.5.1.3 | 最高表面温度 |  | 见本报告 GB/T 3836.4 中 10.2 | P |  |  |  |
| 26.5.2 | 热剧变试验 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 26.5.3 | 小元件点燃试验（Ⅰ类) |  | 内部无需要进行小元件点燃试验的设备。 | N/A |  |  |  |
| 26.6 | 绝缘套管扭转试验 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 26.6.1 | 试验程序 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 26.6.2 | 合格判据 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 26.7 | 非金属外壳和外壳的非金属部件 |  |  |  |  |  |  |
| 26.7.1 | 总则 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 26.7.2 | 试验时的温度 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 26.8 | 耐热试验 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 26.9 | 耐寒试验 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 26.10 | 光老化试验 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 26.11 | Ⅰ类电气设备的耐化学试剂试验 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 26.12 | 接地连续性 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 26.13 | 非金属材料外壳部件的表面电阻测定 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.14 | 电容测量 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.15 | 风扇额定值验证 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| 26.16 | O形弹性密封圈替换评定 |  | 符合GB/T 3836.4表5要求，排除本条款 | N/A |  |  |  |
| 26.17 | 转移电荷试验 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 27 | 例行试验 |  | 制造商进行了标准规定的例行试验 | P |  |  |  |
| 28 | 制造商责任 |  | 制造商文件规定。 | P |  |  |  |
| 29 | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 适用性 |  | 适用 | P |  |  |  |
| 29.2 | 标志位置 |  | 外壳上设置有铭牌、“MA”标志牌等标志。 | P |  |  |  |
| 29.3 | 总则 |  | 标志内容齐全。 | P |  |  |  |
| 29.4 | 爆炸性气体环境防爆标志 |  | Ex ib Ⅰ Mb | P |  |  |  |
| 29.5 | 爆炸性粉尘环境防爆标志 |  | 非此类产品。 | N/A |  |  |  |
| 29.6 | 混（复）合型防爆型式 |  | 非此类产品。 | N/A |  |  |  |
| 29.7 | 多种防爆型式 |  | 非此类产品。 | N/A |  |  |  |
| 29.8 | 使用两个独立Gb级防爆型式（保护等级）的Ga级设备 |  | 非此类产品。 | N/A |  |  |  |
| 29.9 | 边界墙 |  | 非此类产品。 | N/A |  |  |  |
| 29.10 | Ex元件 |  | 不是Ex元件。 | N/A |  |  |  |
| 29.11 | 小型电气设备和Ex元件 |  | 不是小型电气设备和Ex元件。 | N/A |  |  |  |
| 29.12 | 超小型电气设备和Ex元件 |  | 不是超小型电气设备和Ex元件。 | N/A |  |  |  |
| 29.13 | 警告标志 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 29.14 | 电池 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 29.15 | 由变频器控制的电机 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 30 | 使用说明书 |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 通则 |  | 提供了说明书，内容符合要求 | P |  |  |  |
| 30.2 | 电池说明书 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 30.3 | 电机说明书 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 30.4 | 通风扇说明书 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 30.5 | 电缆引入装置说明书 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 附录A | 电缆引入装置的附加要求 |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | 总则 | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 |  |  | N/A |  |  |
| A.2 | 结构要求 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1 | 电缆密封 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.2.2 | 填料 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.2.3 | 夹紧措施 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.3.1 | 总则 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.2.4 | 电缆引入 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.4.1 | 尖锐棱角 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.2.4.2 | 进线口 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.2.5 | 用工具拆卸 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.2.6 | 固定 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.2.7 | 防护等级 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.3 | 型式试验 |  |  |  |  |  |  |
| A.3.1 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 |  |  |  |  |  |  |
| A.3.1.1 | 密封圈夹紧的电缆引入装置 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.3.1.2 | 填料夹紧的电缆引入装置 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.3.1.3 | 用压紧装置夹紧的电缆引入装置 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.3.1.4 | 夹紧试验 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.3.1.5 | 机械强度 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.3.2 | 铠装电缆的夹紧试验 |  |  |  |  |  |  |
| A.3.2.1 | 通过密封套内装置夹紧铠装层的夹紧试验 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.3.2.2 | 不通过密封套内装置夹紧铠装层的夹紧试验 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.3.3 | 耐冲击试验 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.3.4 | 电缆引入装置的防护等级(IP) |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.4 | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| A.4.1 | 电缆引入装置标志 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.4.2 | 电缆密封圈标志 |  | 按照 GB/T 3836.4 规定，排除本要求 | N/A |  |  |  |
| A.5 | 说明书 |  |  |  |  |  |  |
| 附录B | 对Ex元件的要求 |  | 不是Ex元件。 | N/A |  |  |  |
| 附录D | 连接到变频器的电机 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 附录E | 电机温升评估 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 附录H | 轴电压导致电机轴承或电刷火花放电能量计算 |  | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 附录I | Ⅰ类电气设备的特殊要求 |  | 湿热试验见本检验报告性能部分。 | P |  |  |  |

本页内以下空白

“i”部分

| 标准条款 |  | 结果 |  |  | 结论 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合格 P | 不 合 格 F | 不 适 用 N/A |
| GB/T 3836.4-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 本质安全装置和关联装置的类别和组别 | Ex ib I Mb |  |  | P |  |  |
| 5 | 电气设备的保护等级和点燃符合性要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 通则 | ib保护等级。 |  |  | P |  |  |
| 5.2 | “ia”保护等级 | 不是“ia”保护等级。 |  |  | N/A |  |  |
| 5.3 | “ib”保护等级 | 评定为“ib”保护等级。 |  |  | P |  |  |
| 5.5 | 火花点燃的符合性 | 见附录A。 |  |  | P |  |  |
| 5.6 | 热点燃的符合性 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 通则 | 有单独的本安腔，详见10.2。 |  |  | P |  |  |
| 5.6.2 | Ⅰ类小元件温度 | 无超过温度组别的小元件。 |  |  | N/A |  |  |
| 5.6.3 | Ⅰ类本质安全装置内部配线 | 内部配线线径符合要求。 |  |  | P |  |  |
| 5.6.4 | Ⅰ类印制电路板上的印制线 | PCB板参数符合表3的要求。 |  |  | P |  |  |
| 5.7 | 简单装置 | 非简单装置。 |  |  | N/A |  |  |
| 6 | 设备的结构 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 外壳 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 通则 | 适用。 |  |  | P |  |  |
| 6.1.2 | Ⅰ类设备的外壳 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | 通则 | 设备属于符合表5。 |  |  | P |  |  |
| 6.1.2.2 | 符合表5要求的设备 | 满足要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.1.2.3 | 符合附录F的设备 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.2 | 外部电路连接件 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 端子 | 无端子 |  |  | N/A |  |  |
| 6.2.2 | 插头和插座 | 插头插座唯一 |  |  | P |  |  |
| 6.2.3 | 用电阻限制电源能量时最大外部电感与电阻比（Lo/Ro）的确定 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.2.4 | 永久性连接电缆 | 无，不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.2.5 | 位于非危险场所的本质安全装置连接件和附件的要求 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3 | 间距 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 通则 | 导电部件的间距符合标准中表5的规定。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.2 | 导电部件的间距 | 本安电路之间 |  |  | P |  |  |
| 6.3.2.1 | 按照表5的间距 | “ib”保护等级，考虑计数故障和非计数故障。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.2.2 | 按照附录F的间距 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.3 | 导电部件之间的电压 | 分析电路时已考虑最不利情况。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.4 | 电气间隙 | 测量导电部件间的电气间隙符合标准中表5要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.5 | 通过浇封化合物的间距 | 不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.6 | 通过固体绝缘的间距 | 无此结构。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.7 | 复合间距 | 无需考虑复合间距。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.8 | 爬电距离 | 爬电距离符合标准中表5要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.9 | 涂层下的间距 | 电路板涂两遍三防漆处理，涂层下的爬电距离满足要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.10 | 组装印制电路板的要求 | 见6.3.9 |  |  | P |  |  |
| 6.3.11 | 接地屏蔽隔离 | 无接地屏蔽隔离，不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.12 | 内部导线 | 内部配线线径符合要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.13 | 介电试验要求 | 见10.3条 |  |  | P |  |  |
| 6.3.14 | 继电器 | 不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.4 | 防止极性接反保护 | 反接不影响防爆型式。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.5 | 接地导体、连接和端子 | 设备不需要用接地来保持防爆型式。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.6 | 浇封 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 通则 | 不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.6.2 | 用于排除爆炸性环境的的浇封 | 不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 7 | 与本质安全性能有关的元件 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 元件额定值 | 与本安性能有关的元件未超过其额定值的2/3。 |  |  | P |  |  |
| 7.2 | 内部线路、插件和元件连接装置 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.3 | 熔断器 | 不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4 | 电池（原电池和蓄电池）和电池组 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 通则 | 适用 |  |  | P |  |  |
| 7.4.2 | 电池结构 | 适用 |  |  | P |  |  |
| 7.4.3 | 电解液漏泄及排气 | 通过电解液漏泄试验，见10.5。 |  |  | P |  |  |
| 7.4.4 | 电池电压 | 电池电压取GB/T 3836.1-2021规定的电压值。 |  |  | P |  |  |
| 7.4.5 | 电池或电池组的内阻 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.6 | 用其他保护方式保护的设备内的电池组 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.7 | 在爆炸性环境使用和更换的电池组 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.8 | 在爆炸性环境使用但不在爆炸性环境更换的电池组 | 适用 |  |  | P |  |  |
| 7.4.9 | 可充电电池组的外部触点 | 不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 7.5 | 半导体 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 瞬态效应 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.5.2 | 并联限压器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.5.3 | 串联限流器 | 不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 7.6 | 元件、连接和隔离的故障 | 计数和非计数故障均已考虑。 |  |  | P |  |  |
| 7.7 | 压电器件 | 无压电器件。 |  |  | N/A |  |  |
| 7.8 | 气体探测用电化学元件 | 无电化学元件。 |  |  | N/A |  |  |
| 8 | 影响本质安全性能的可靠元件、可靠组件和可靠连接 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 电源变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 通则 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.2.2 | 保护措施 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.2.3 | 变压器结构 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.2.4 | 变压器型式试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.2.5 | 变压器例行试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.3 | 除电源变压器以外的变压器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.4 | 可靠绕组 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 阻尼绕组 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.4.2 | 绝缘导体制作的电感器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.5 | 限流电阻 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.6 | 电容器 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | 隔离电容器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.6.2 | 滤波电容器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.7 | 分流安全组件 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 | 一般要求 | 适用 |  |  | P |  |  |
| 8.7.2 | 安全分流器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.7.3 | 并联限压器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.8 | 配线、印制电路板印制线和连接 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.9 | 电隔离元件 |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1 | 概述 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.9.2 | 本质安全电路和非本质安全电路之间的隔离元件 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.9.3 | 不同本质安全电路之间的隔离元件 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9 | 专用设备的补充要求 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 二极管安全栅 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 概述 | 无二极管安全栅。 |  |  | N/A |  |  |
| 9.1.2 | 结构 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1 | 安装 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9.1.2.2 | 接地用连接件 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9.1.2.3 | 元件的保护 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9.2 | FISCO设备 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9.3 | 手提灯和帽灯 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10 | 型式检查和试验 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 火花点燃试验 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 概述 | 正常及故障状态下的任何短路和通断试验均合格。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.2 | 火花试验装置 | 符合附录B要求，并在校准周期内。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.3 | 试验用气体混合物和火花试验装置的标定电流 | 1.5倍安全系数的混合气：52%H2+空气，标定电流73mA。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.4 | 用火花试验装置试验 | 选择的试验电路开路和短路试验均合格。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.5 | 试验注意事项 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.5.1 | 概述 | 试验在最不利条件下进行。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.5.2 | 同时具有电感和电容的电路 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.1.5.3 | 用分流短路保护的电路 | 分流短路保护瞬间能量＜260μJ。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.5.4 | 火花试验结果 | 任一选定试验点的每一次试验均未出现点燃；本安参数 Uo：DC4.3V，Io：2.2A。 |  |  | P |  |  |
| 10.2 | 温度试验 | 本安元件、导线及外壳的最高表面温度为70.7℃。 |  |  | P |  |  |
| 10.3 | 介电强度试验 | 试验部位 | 1min试验电压，V | 施加规定电压值，历时1min，未闪络和击穿；漏电流≤0.01mA。 | P |  |  |
|  |  | 本安对外壳 | 500 |  |  |  |  |
| 10.4 | 规定不严密的元件参数的测定 | 无不严密元件。 |  |  | N/A |  |  |
| 10.5 | 电池和电池组试验 | 1.十只电池试验后吸水纸及试验样品表面无电解液痕迹； 2.电池通过了火花点燃试验； 3.十只电池最高表面温度为：88.4℃。 |  |  | P |  |  |
| 10.6 | 机械试验 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1 | 浇封化合物 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.6.2 | 确定需要浇封的熔断器的可接受性 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.7 | 装有压电器件的设备试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.8 | 二极管安全栅和安全分流器的型式试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.9 | 电缆拔脱试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.10 | 变压器试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.11 | 光隔离器试验 |  |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 | 通则 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.11.2 | 热试验、介电试验和碳化试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.11.3 | 介电试验及短路试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.12 | 可靠印制电路板连接件的载流能力 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 11 | 例行检查和试验 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 二极管安全栅的例行试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 11.2 | 可靠变压器的例行试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 12 | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 概述 | 铭牌内容包含全部所需信息 |  |  | P |  |  |
| 12.2 | 连接件标志 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 12.3 | 警告标志 | 警告标志符合标准中表10。 |  |  | P |  |  |
| 12.4 | 标志举例 | 防爆标志：Ex ib I Mb |  |  | P |  |  |
| 13 | 文件 | 使用说明书中包含了本安参数，防爆标志、安装使用注意事项等内容。 |  |  | P |  |  |
| 附录A | 本质安全电路的评定 |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | 基本准则 | 符合三个基本准则。 |  |  | P |  |  |
| A.2 | 用参考曲线和数据表评定 | 符合曲线和数据表。 |  |  | P |  |  |
| 附录C | 爬电距离、电气间隙、通过浇封化合物的间距及通过固体绝缘的间距的测量 |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | 电气间隙、通过浇封化合物的间距和通过固体绝缘的间距 | 见6.3.2。 |  |  | P |  |  |
| C.2 | 爬电距离 | 见6.3.2。 |  |  | P |  |  |
| 附录D | 浇封 |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | 粘附性 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| D.2 | 温度 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 附录E | 瞬态能量试验 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | 原则 | 见10.1.5.3 |  |  | P |  |  |
| E.2 | 试验 | 见10.1.5.3 |  |  | P |  |  |
| 附录F | 装配好的印制电路板间距隔离及元件隔离 |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | 总则 | 间距不按附录F考核。 |  |  | N/A |  |  |
| F.2 | 污染的控制 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| F.3 | 印制电路板的距离和元件隔离 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 附录G | 现场总线本质安全概念（FISCO）－设备要求 |  |  |  |  |  |  |
| G.2 | 设备要求 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| G.3 | FISCO现场装置 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| G.4 | 标志 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 附录H | 半导体限制电源电路的点燃试验 |  |  |  |  |  |  |
| H.1 | 概述 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| H.2 | 试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |

以下空白

主要零(元)受控部件及重要原材料明细表

| 序号 | 零部件(材料)名称 | 规格型号（材质） | 生产单位 | 安标编号（或其它认证编号） | 有效期 | 受控类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锰酸锂锂离子电池 | 单节/506584/3.7V/ 2500mAh | 深圳前海派沃科技有限公司 | 检验报告编号：DB202301233-CQFB，由重庆安标检测研究院有限公司出具 | 签发日期：2023.02.24 | C |
| 2 | 外壳 | ABS塑料 | 华为终端有限公司 | / | / | C |
| 3 | 开关电源适配器 | HW-200500C01 | 华为终端有限公司 | / | / | C |

样品描述

[照片]

样品描述： 1.外壳材质：ABS； 2.外壳防护等级：IP54； 3.产品与审查备案的技术文件一致； 4.主要零（元）部件（重要原材料）明细表见第21页； 5.其他需特殊说明：产品所用的单节506584/3.7V/2500mAh锰酸锂锂离子蓄电池，由深圳前海派沃科技有限公司生产。

附页1

检验结果可代表产品明细表

| 序号 | 安标产品编号 | 产品名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以下空白 |  |  |  |

附页2

产品检验收费明细表

| 序号 | 检验项目 | 收费标准（元） | 实收费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术审查 | 1000 | 1000 |  |
|  | 结构检查及本安参数 | 1000 | 1000 |  |
|  | 火花点燃试验 | 1000 | 1000 |  |
|  | 最高表面温度试验 | 1000 | 1000 |  |
|  | 介电强度试验 | 500 | 500 |  |
|  | 外壳防护试验 | 1000 | 1000 |  |
|  | 电池和电池组试验 | 1000 | 1000 |  |
|  | 跌落试验 | 100 | 100 |  |
|  | 瞬态能量试验 | 1000 | 1000 |  |
|  | 合计 | 7600 | 7600 |  |