安装、使用本产品前，请仔细阅读使用说明书

ZDYZ127-Z

矿用隔爆兼本安型监控主机

使用说明书

执行标准：  GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

GB/T 3836.4-2021

MT 209-1990

Q/RAD 50-2024

版本号：V1.0

煤科（北京）检测技术有限公司

2024年4月

警告和注意事项

1．使用前应仔细阅读使用说明书，主机只允许经过培训合格、熟悉系统性能和使用方法的专门人员操作。

2．维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的电气元件的型号、规格、参数。

3．严禁配接未经检验部门联检的产品设备。

4．严禁将本安输出串联或并联使用。

5．在保养和维修时，严禁带电打开！严禁损伤隔爆面！引入装置必须压紧！

6．注意：严禁带电开盖！

7．如果主机不需要使用，要用配套的护套将接口套上，防止粉尘和水进入。

8. 注意保持设备清洁，防止煤尘等杂物在设备表面堆积。

目录

目录	3

1  概述	4

2环境条件	4

3主要技术指标	5

4  工作原理	6

5  主要结构特征	6

6尺寸和重量	7

7安装	7

8使用和维护	7

9故障分析与排除	8

10注意事项	8

11运输和贮存	8

12装箱文件及附件	8

ZDYZ127-Z矿用隔爆兼本安型监控主机使用说明书

1  概述

1.1 用途及范围

ZDYZ127-Z矿用隔爆兼本安型监控主机为矿用隔爆兼本安型，适用于煤矿井下。

1.2 型号组成及代表意义

ZDYZ     127   -  Z

主机

输入电压(V)

支架电液控制装置

1.3 防爆类型和防爆型式

1.3.1 防爆类型：矿用隔爆兼本质安全型。

1.3.2 防爆型式：Ex db [ib Mb] I Mb 。

1.4配接设备详见附录A。

2环境条件

2.1 设备正常工作条件

a) 环境温度：0℃~+40℃；

b) 平均相对湿度：≤95％（+25℃）；

c) 大气压力：80kPa～106kPa；

d) 煤矿井下有瓦斯，煤尘等爆炸危险的环境；

e）无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方。

2.2 设备允许最恶劣的贮存运输条件

a）高温：60℃；

b）低温：-40℃；

c）平均相对湿度：≤95%（+25℃）；

d）振动：50m/s2；

e）冲击：500m/s2。

3主要技术指标

3.1基本功能

- 主机具有RS232、RS422、以太网等接口通信的功能。

- 主机具有视频信号的输出功能。

3.2 主要技术指标

- 3.2.1 供电电源

交流供电输入

a) 额定输入：AC127V；

b) 视在功率：≤180VA；

3.2.2与TH12矿用本安型操作台之间的传输：

a）通信接口数量：2路；

b）传输方式：RS232串口通讯；

c）传输速率：9600bps；

- 最大传输距离：7m。

3.2.3本安RS422接口：

a）通信接口数量：2路；

b）传输方式：RS422串口通讯；

c）传输速率：9600bps；

- 最大传输距离：7m。

3.2.4以太网电信号接口：

a) 接口数量：2路；

b）传输方式：TCP/IP；

c)传输速率：10/100Mbps自适应；
d)最大传输距离：7m。

3.2.5与XH12矿用本安型显示器之间的传输：

a）光接口数量：2路；

b）传输协议：DVI/HDMI；

c）传输速率：1.65Gbps；

d）光波长：1550nm；

e）光发射功率：-10dBm～0dBm；

f）最大传输距离：10m。（使用MGTSV矿用通信光缆）。

3.3本安参数

#### 电源3路：UO: 12.5V ； IO: 2.0A  ； CO: 20μF  ； LO: 50μH 。

RS232：UO: 7V ； IO: 200mA  ； CO: 10μF  ； LO: 0.1mH。

RS422：UO: 7V ； IO: 200mA  ； CO: 10μF  ； LO: 0.1mH。

RJ45：UO: 7V ； IO: 200mA  ； CO: 10μF  ； LO: 0.1mH。

4  工作原理

该主机是以intel core i7处理器为核心计算机系统。其主要工作原理是：利用程序以RS422或RS232通讯接口，从液压支架上获取支架的工作状态信息，并把工作状态信息显示在屏幕上。同时也能把状态信息数据通过以太网接口传输出来。

5  主要结构特征

- 主机外壳材质为Q235B碳钢，采用隔爆的结构；

- 主机供电采用电缆引入装置接口方式，保证主机与电源建立可靠的连接。

6尺寸和重量

- 外形尺寸（长×宽×高）：460.5mm×191mm×526mm ；

- 重量：约55kg。

7安装

1）在安装前，请详细检查产品是否损坏，检查接入电压是否与本说明书一致。

2）产品在使用时前应先将接地线接上，内接地通过电缆引入的接地导线连接，所用电缆应为安标受控的标准电缆；外接地连接线为不小于4mm²的导线。

3）线缆连接 ：A4引入装置密封圈内径φ15适用的电缆范围φ14~φ15，内径φ19适用的电缆范围φ18~φ19，内径φ23适用的电缆范围φ22~φ23。

4）A4引入装置紧固参考力矩27.6N·m。

5）主机出厂前已调试完毕，通电即可使用，无须再进行调试。

6）主机安装后，不可在井下进行人为拆卸。

7）隔爆结合面详细尺寸见总装图，图号：S0C0001。

8使用和维护

1）产品使用前必须认真阅读本使用说明书，检查主机及各附件的主要技术参数是否与本说明书要求的一致。

2）断电的情况下，打开上盖，通过A4喇叭嘴引入交流127V电源线，并通过接线端子与电源模块输入端连接；

3) 将主机输出接口与配接设备连接，接通交流供电，配接的显示器显示系统界面，表明主机工作正常；

4）本产品由专业技术人员负责产品的技术维护和管理。

9故障分析与排除

注意:主机发生故障，检查前必须先切断电源方能开盖检查，严禁带电开盖！

| 序号 | 故障现象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机不能正常工作 | 供电电缆连接器未插好或者损坏 | 重新连接或更换连接器 |
|  |  | 电源损坏 | 找到损坏的电源模块进行更换 |

10注意事项

a) 维修、测试必须由专业人员进行！

b) 各零部件和紧固件应装配齐全，安装正确、可靠！

c) 维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电器参数、规格和型号。

d) 本产品只能与说明书中规定的设备配接使用。

11运输和贮存

a）主机的运输和拆封不应受到剧烈冲击。

b）包装后的主机，在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于水运、陆运及空运等各种运输方式。

c）包装后的主机应能在温度-10℃~+50℃，相对湿度不大于95%的环境中长期贮存。

12装箱文件及附件

装箱文件：

使用说明书     1份；

出厂合格证     1份；

装箱单         1份。

附录A

ZDYZ127-Z矿用隔爆兼本安型监控主机配接设备表

| 型号名称 | 防爆型式 | 安标证号 | 防爆证号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XH12矿用本安型显示器 | Ex ib I Mb | 申办中 | 申办中 | 煤科（北京）检测技术有限公司 |
| TH12矿用本安型操作台 | Ex ib I Mb | 申办中 | 申办中 | 煤科（北京）检测技术有限公司 |

配套连接器：LCFB-4钢丝编织橡胶护套连接器；

生产厂家：煤科（北京）检测技术有限公司；

安标证号：MAF190466 。

生产厂家：煤科（北京）检测技术有限公司

公司地址：河北省任丘市开发区金华路煤科（北京）检测技术有限公司

电话：0317-2297180

邮政编码：062550