№：2024520847FB

矿用产品安全标志

检 验 报 告

| # 产品名称 | # 矿用隔爆兼本安型监控主机 |
| --- | --- |
| # 型号规格 | # ZDYZ127-Z |
| # 防爆标志 | # Ex db [ib Mb] I Mb |
| # 生产单位 | # 煤科（北京）检测技术有限公司 |
| # 申请单位 | # 煤科（北京）检测技术有限公司 |
| # 检验类别 | # 安标型式检验 |

# 煤科（北京）检测技术有限公司

（国家安全生产北京矿山支护设备检测检验中心）

注　 意 　事 　项

1. 检验报告无“检验检测专用章”无效；

2. 检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；

3. 报告无主检、审核、批准人签字（章）无效；

4. 报告涂改无效；

5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理；

6. 一般情况，检验结果只对所检样品负责。

地    址： 中国 北京市北京经济技术开发区 (大兴) 采育镇育隆大街 5 号

邮政编码： 102608

联系电话：（010）8926 8021、8926 8018

传    真：（010）8426 1843

E-mail ：　csbtt@ccri.com.cn

| 产品名称 |  | 矿用隔爆兼本安型监控主机 |  |  | 型号规格 |  | ZDYZ127-Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  | 煤科（北京）检测技术有限公司 |  |  | 申请单位 |  | 煤科（北京）检测技术有限公司 |
| 生产地址 |  | 河北省沧州市任丘市经济开发区任文干渠南侧、开发区东侧 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  | / |  |  | 联系电话 |  | 15512893720 |
| 送样日期 |  | 2024年7月22日 |  |  | 抽样地点 |  | / |
| 送样人员 |  | 张保亮 |  |  | 抽样基数 |  | / |
| 到样日期 |  | 2024年7月22日 |  |  | 样品状态 |  | 适检 |
| 样品数量 |  | 3 |  |  | 样品编号 |  | ZJ20240108001~003 (2024520847-1~3) |
| 检验日期 |  | 2025年01月07日至2025年04月24日 |  |  | 检验地点 |  | 隔爆检验室/ 本安检验室 |
| 检验项数 |  | 共7项 |  |  | 任务书号 |  | 202409353 |
| 检验依据 |  | GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》及GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》 |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 |  | 依据以上检验依据、《矿用产品安全标志审核发放实施规则-防爆及矿 用一般型产品通用要求》(ABGZ-MK-07-2022-02)所列项目要求，所检样品安标型式检验合格； 详细检验结果见第4～35页。 （检验检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 主检： |  |

一、试验环境地点、条件描述

环境温度：19.5℃～21.2℃；相对湿度：33%~37%RH；大气压力：95kPa～110kPa。

试验地点：隔爆检验室/本安检验室

二、试验用主要仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 编号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | 0-150mm | F-Y175 | 2025.11.23 |
| 2 | 钢卷尺 | 10m | F-Y161 | 2025.05.25 |
| 3 | 塞尺 | 100mm | F-Y147 | 2025.11.23 |
| 4 | 表面粗糙度测试仪 | TR100 | F-Y337 | 2025.11.23 |
| 5 | 粗糙度比对样块 | 6.3-0.1 | F-Y34 | 2025.11.23 |
| 6 | 螺纹塞规 | M8*1.25-6H | F-Y295 | 2025.11.26 |
| 7 | 螺纹环规 | M8*1.25-6g | F-Y297 | 2025.11.26 |
| 8 | 数显三点内径千分尺 | 30～40mm | F-Y585 | 2025.11.12 |
| 9 | 数显三点内径千分尺 | 40～50mm | F-Y588 | 2025.11.12 |
| 10 | 电子外径千分尺 | 25～50mm | F-Y51 | 2025.11.06 |
| 11 | 数字多用表 | 8808A | F-Y25 | 2025.11.06 |
| 12 | 红外成像仪 | Ti32 | F-Y12 | / |
| 13 | 无纸记录仪 | 2638A | F-Y181 | 2025.05.21 |
| 14 | 电子秒表 | YS-528L | F-Y309 | 2025.05.28 |
| 15 | 抗冲击/跌落试验装置 | ZASCJ-01 | F-218 | 2025.11.17 |
| 16 | 沙尘试验箱 | HSSD-010 | F-6 | 2025.05.14 |
| 17 | 数字式温度计 | 54ⅡB | F-Y66 | 2025.11.12 |
| 18 | 温湿度大气压力计 | TESTO622 | F-Y221 | 2025.11.13 |
| 19 | 淋水试验装置 | CX-IPX3/4 | F-72 | 2025.05.14 |
| 20 | 防外物装置 | IP1X～IP4X | F-73 | 2025.05.22 |
| 21 | 数显式推垃力计 | HF-30 | F-Y348 | 2025.11.23 |
| 22 | 防爆试验装置 | Φ1.6/Φ0.6 | F-18 | / |
| 23 | 压力传感器 | CYG1401F | F-Y139 | 2025.11.06 |
| 24 | 气体分析仪（复合气体报警器） | AO2020 | F-234 | 2025.05.14 |

以下空白

- 检验结果及结论

通用要求

| 标准条款 |  | 结果 | 结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 P |  | 不 合 格 F | 不 适 用 N/A |
| GB/T 3836.1-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备分类 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ⅰ类 | 该产品适用于I类环境 | P |  |  |  |
| 4.5 | 特定爆炸性环境用设备 | 不用于特殊爆炸性环境 | N/A |  |  |  |
| 5 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 环境影响 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 环境温度 | 外壳的最高表面温度不超过 150℃。该设备的使用环境温度范围为0℃～+40℃，并且在铭牌上清楚地标出。 | P |  |  |  |
| 5.1.2 | 外部热源或冷源 | 无外部热源或冷源。 | N/A |  |  |  |
| 5.2 | 工作温度 | 使用最高表面温度替代工作温度 | P |  |  |  |
| 5.3 | 最高表面温度 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 最高表面温度的测定 | 详见本表第26.5.1.3条。 | P |  |  |  |
| 5.3.2 | 最高表面温度的限制 | 该产品属于I类电气设备，最高表面温度不超过最大允许温度150℃。 | P |  |  |  |
| 5.3.3 | Ⅰ类电气设备的小元件温度 | 无小元件 | N/A |  |  |  |
| 5.3.4 | Ⅰ类电气设备光滑表面的元件温度 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 6 | 对所有电气设备的要求 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 总则 | 符合GB/T 3836.1-2021、 GB/T 3836.2-2021、 GB/T 3836.4-2021 的要求。 | P |  |  |  |
| 6.2 | 设备的机械强度 | 见本表 26.4 | P |  |  |  |
| 6.3 | 设备外壳打开时间 | 有“警告：严禁带电开盖”的警告牌 | P |  |  |  |
| 6.4 | 外壳中的环流 | 无环流。 | N/A |  |  |  |
| 6.5 | 衬垫保持 | 无衬垫。 | N/A |  |  |  |
| 6.6 | 电磁能和超声波能辐射的设备 |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 | 射频源 | 无射频源 | N/A |  |  |  |
| 6.6.3 | 超声波源 | 无超声波源。 | N/A |  |  |  |
| 6.6.4 | 激光、灯具或其他非发散连续波光源 | 有光纤 | P |  |  |  |
| 7 | 非金属外壳和外壳的非金属部件 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 总则 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 适用范围 | “i”“d”型，外壳非金属部件适用 | P |  |  |  |
| 7.1.2 | 材质要求 | 引入装置的密封圈材质为丁腈橡胶。 | P |  |  |  |
| 7.1.2.1 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.2 | 塑料材质 | 无塑料材质 | N/A |  |  |  |
| 7.1.2.3 | 弹性材料 | 密封圈已进行过相关试验，材质详细的技术要求见相关图纸。 | P |  |  |  |
| 7.1.2.4 | 粘结材料 | 两腔之间的隔爆型穿墙端子及隔爆型光缆穿墙端子中间具有浇封剂，均已取得防爆合格证。 | N/A |  |  |  |
| 7.2 | 热稳定性 |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 热稳定性试验 | 见本表 26.8和26.9 | P |  |  |  |
| 7.2.2 | 选择材料 | 密封圈连续运行温度（COT）：-20℃～120℃，下限值低于最低运行温度0℃，上限值超过最高工作温度20K以上，详见本表第26.5.1.3条。 | P |  |  |  |
| 7.2.3 | O形弹性密封圈替换 | 无O形弹性密封圈 | N/A |  |  |  |
| 7.3 | 耐紫外线 | I类非灯具设备。 | N/A |  |  |  |
| 7.4 | 外部非金属材料上的静电电荷 |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 适用性 | 外壳主体为金属材质，外部非金属部件有密封圈。 | P |  |  |  |
| 7.4.2 | 避免静电电荷在Ⅰ类电气设备上积聚 | 密封圈外露表面积符合标准要求，非金属涂层厚度≤2mm。 | P |  |  |  |
| 7.5 | 附属外部导电部件 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 8 | 金属外壳和外壳的金属部件 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 材料成分 | 由“d”保护的外壳材料是：Q235B碳钢。 | P |  |  |  |
| 8.2 | Ⅰ类电气设备 | 外壳无轻金属 | N/A |  |  |  |
| 8.5 | 铜合金 | I类不适用 | N/A |  |  |  |
| 9 | 紧固件 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 总则 | 采用内六角螺栓，仅能用工具松开或拆除紧固件。 | P |  |  |  |
| 9.2 | 特殊紧固件 | 螺纹公差为 6g/6H； 螺栓符合 GB/T 70.1的要求； 螺栓保护措施：沉孔。 | P |  |  |  |
| 9.3 | 特殊紧固件的孔 |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 螺纹啮合 | 螺纹啮合长度均大于紧固螺纹外径 | P |  |  |  |
| 9.3.2 | 公差和间隙 | 所有特殊紧固件螺纹孔均符合 6H 规定，螺钉头下方的孔满足H13中等公差等级。 | P |  |  |  |
| 9.4 | 内六角紧定螺钉 | 无螺纹盖，不适用 | N/A |  |  |  |
| 10 | 联锁装置 | 无联锁装置 | N/A |  |  |  |
| 11 | 绝缘套管 | 无绝缘套管 | N/A |  |  |  |
| 13 | Ex元件 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 安装 | 部分安装在设备外壳内部的Ex元件：JZ10-G隔爆型光缆穿墙端子和JZ30-220隔爆型穿墙端子，安装于隔爆腔与本安腔之间。 | P |  |  |  |
| 13.3 | 安装在设备内部 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 13.4 | 安装在设备外部 | Ex元件与壳体之间的隔爆接合面的评定详见本报告GB/T 3836.2-2021 部分第5条，外壳耐压试验和内部点燃不传爆试验详见本报告GB/T 3836.2-2021 部分第16条。 | P |  |  |  |
| 13.5 | Ex元件防爆合格证 | JZ10-G隔爆型光缆穿墙端子及JZ30-220隔爆型穿墙端子均已取得防爆合格证。 | P |  |  |  |
| 14 | 连接件和接线空腔 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 总则 | 有接线端子与外部电路连接 | P |  |  |  |
| 14.2 | 防爆型式 | 连接件由隔爆外壳“d”保护。 | P |  |  |  |
| 14.3 | 爬电距离和电气间隙 | 详见本报告GB/T 3836.2-2021附录 I.3 | P |  |  |  |
| 15 | 接地导体或等电位导体连接件 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 要求接地或等电位连接的设备 |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | 内部接地 | 内部接地连接件：有。 | P |  |  |  |
| 15.1.2 | 外部等电位联结 | 外部连接件：有；外接地连接件与内接地件通过金属外壳电气连接。 | P |  |  |  |
| 15.2 | 不要求接地的设备 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 15.3 | 保护接地导体连接件的尺寸 | 隔爆腔内壁上焊有内接地座，材质为碳钢，通过M8×10内六角圆柱头螺钉紧固，内接地通过电缆引入的接地导线连接，尺寸同电源线。 | P |  |  |  |
| 15.4 | 等电位联结导体连接件的尺寸 | 隔爆腔外壁上焊有外接地座，材质为碳钢，通过M8×10内六角圆柱头螺钉紧固，接地连接线为不小于4mm²的导线。 | P |  |  |  |
| 15.5 | 防腐措施 | 内、外接地螺栓均采用镀锌防锈措施。 | P |  |  |  |
| 15.6 | 电气连接件的牢固性 | 内外接地均有平垫和弹垫以防止导线松动和扭曲，并保持接触压力。 | P |  |  |  |
| 15.7 | 连续内接地板 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 16 | 外壳的引入装置 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 通则 | 位于外壳上，详见样品描述照片。 | P |  |  |  |
| 16.2 | 引入装置标识 | 类型、位置和数量在技术文件中指定。 | P |  |  |  |
| 16.3 | 电缆引入装置 | 位于外壳壁上，与外壳焊接在一起，引入装置已进行过相关试验，并具有相应的检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| 16.4 | 封堵件 | 无封堵件。 | N/A |  |  |  |
| 16.5 | 螺纹式管接头 | 无螺纹式管接头 | N/A |  |  |  |
| 16.6 | 分支点和引入点的温度 | 引入点温度＜70℃，分支点温度＜80℃，详见本表第26.5.1.3条。 | P |  |  |  |
| 16.7 | 电缆护套的静电电荷 | 无电缆护套 | N/A |  |  |  |
| 17 | 电机的补充规定 |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 通则 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2 | 通风 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.1 | 通风孔 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.2 | 外风扇的材料 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.3 | 旋转电机的冷却风扇 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.3.1 | 风扇和风扇罩 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.3.2 | 通风系统的结构和组装 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.3.3 | 通风系统中的间隙 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.4 | 辅助电机冷却风扇 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5 | 房间通风风扇 |  |  |  |  |  |
| 17.2.5.1 | 适用性 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5.2 | 通则 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5.3 | 风扇和风扇罩 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5.4 | 结构和安装 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.2.5.5 | 旋转部件间的间隙 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 17.3 | 轴承 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 18 | 开关的补充规定 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 可燃性绝缘介质 | 无此设备 | N/A |  |  |  |
| 18.2 | 隔离开关 | 无此设备 | N/A |  |  |  |
| 18.3 | I类设备—联锁措施 | 无此设备 | N/A |  |  |  |
| 18.4 | 门和盖 | 无此设备 | N/A |  |  |  |
| 19 | 熔断器的补充要求 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 20 | 现场布线连接用外插头、插座和连接器的补充规定 |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 通则 | 无插头、插座和连接器 | N/A |  |  |  |
| 20.2 | 爆炸性气体环境 | 无插头、插座和连接器 | N/A |  |  |  |
| 20.4 | 带电插头 | 无插头、插座和连接器 | N/A |  |  |  |
| 21 | 灯具的补充规定 |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 通则 | 非灯具类产品 | N/A |  |  |  |
| 21.2 | EPL Mb级灯盖 | 非灯具类产品 | N/A |  |  |  |
| 21.4 | 钠灯 | 非灯具类产品 | N/A |  |  |  |
| 22 | 帽灯和手提灯的补充规定 |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Ⅰ类帽灯 | 非帽灯和手提灯 | N/A |  |  |  |
| 23 | 装有电池的设备 |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 总则 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.2 | 电池组 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.3 | 单体电池类型 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.4 | 电池组中的单体电池 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.5 | 电池额定值 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.6 | 互换性 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.7 | 原电池充电 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.8 | 电解质泄漏 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.9 | 连接 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.10 | 方位 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.11 | 电池的更换 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 23.12 | 可更换的电池组 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 24 | 文件 | 制造商提供的相关文件均符合防爆安全技术规定。 | P |  |  |  |
| 25 | 试样或样机与文件的一致性 | 制造商提供的样机和文件通过一致性检查。 | P |  |  |  |
| 26 | 型式试验 |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 总则 | 样机依据标准进行型式试验 | P |  |  |  |
| 26.2 | 试验配置 | 在该配置下进行的各项试验都被认为是最不利的 | P |  |  |  |
| 26.3 | 在试验用爆炸性混合物中的试验 | 见本报告 GB/T 3836.2-2021 | P |  |  |  |
| 26.4 | 外壳试验 |  |  |  |  |  |
| 26.4.1 | 试验顺序 |  |  |  |  |  |
| 26.4.2 | 抗冲击试验 | - 重锤质量：1kg； - 冲击部位：上盖、引入口、壳体； - 冲击高度：2.0m； - 环境温度：20.7℃； - 试验次数：各2次。 | P |  |  |  |
| 26.4.3 | 跌落试验 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.4.4 | 合格判据 | 试验产生的损伤未使电气设备防爆型式失效 | P |  |  |  |
| 26.4.5 | 外壳防护等级(IP) |  |  |  |  |  |
| 26.4.5.1 | 试验程序 | (1) 直径 l.04mm 的试验金属线未进入外壳: (2) 样品容积: 约15L，压差＜2.0kPa,试验8h后，样品外壳内均无进尘; (3) 用淋水试验装置进行试验，流量为 4.3L/min,试验10min，样品外壳内均未进水。 | P |  |  |  |
| 26.4.5.2 | 合格判据 | 1.防尘：5级； 2.防水：4级； 样品壳内未进入尘和水。 | P |  |  |  |
| 26.5 | 热试验 |  |  |  |  |  |
| 26.5.1 | 温度测定 |  |  |  |  |  |
| 26.5.1.1 | 总则 | I类电气设备。见本表 26.5.1.3 | P |  |  |  |
| 26.5.1.2 | 工作温度 | 使用最高表面温度替代工作温度 | P |  |  |  |
| 26.5.1.3 | 最高表面温度 | 隔爆部分见本报告GB/T 3836.2-2021 部分第14条； 本安部分见本报告GB/T 3836.4-2021 部分第10.2条。 | P |  |  |  |
| 26.5.2 | 热剧变试验 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.5.3 | 小元件点燃试验（Ⅰ类) | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.6 | 绝缘套管扭转试验 |  |  |  |  |  |
| 26.6.1 | 试验程序 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.6.2 | 合格判据 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.7 | 非金属外壳和外壳的非金属部件 |  |  |  |  |  |
| 26.7.1 | 通则 | 详见26.8～26.15条 | P |  |  |  |
| 26.7.2 | 试验时的温度 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.8 | 耐热试验 | 引入装置的密封圈已进行过相关试验，并具有相应的检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| 26.9 | 耐寒试验 | 引入装置的密封圈已进行过相关试验，并具有相应的检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| 26.10 | 耐紫外线（UV）试验 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.11 | Ⅰ类电气设备的耐化学试剂试验 | 引入装置的密封圈已进行过相关试验，并具有相应的检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| 26.12 | 接地连续性 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.13 | 非金属材料外壳部件的表面电阻测定 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.14 | 电容测量 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.15 | 风扇额定值验证 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 26.16 | O形弹性密封圈替换评定 | 无可替换的O形弹性密封圈 | N/A |  |  |  |
| 26.17 | 转移电荷试验 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 27 | 例行试验 | 企标中包含例行试验项目，隔爆部分见本报告GB/T 3836.2部分中16条，本安部分见本报告 GB/T 3836.4 部分中11条。 | P |  |  |  |
| 28 | 制造商责任 | 制造商已进行验证或测试并提供证书，确认设备符合标准 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021和GB/T 3836.4-2021的要求。 | P |  |  |  |
| 29 | 标志 |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 适用性 | 适用 | P |  |  |  |
| 29.2 | 标志位置 | 铭牌用铆钉固定在外壳的可见位置 | P |  |  |  |
| 29.3 | 通则 | 铭牌材质为不锈钢（样品为模拟铭牌，材质为纸），内容包括：产品名称、型号、防爆标志、额定电压、防爆证号、视在功率、安标证号、本安参数、出厂日期、环境温度、生产编号、制造商。 | P |  |  |  |
| 29.4 | 爆炸性气体环境防爆标志 | 防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb | P |  |  |  |
| 29.5 | 爆炸性粉尘环境防爆标志 | 产品为I类电气设备 | N/A |  |  |  |
| 29.6 | 混（复）合型防爆型式 | Ex db [ib Mb] I Mb | P |  |  |  |
| 29.7 | 多种防爆型式 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 29.8 | 使用两个独立Gb级防爆型式（保护等级）的Ga级设备 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 29.9 | 边界墙 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 29.10 | Ex元件 | 非 Ex 元件 | N/A |  |  |  |
| 29.11 | 小型电气设备和Ex元件 | 非小型电气设备和 Ex 元件 | N/A |  |  |  |
| 29.12 | 超小型电气设备和Ex元件 | 非超小型电气设备和 Ex 元件 | N/A |  |  |  |
| 29.13 | 警告标志 | 有警告标志： 1.警告：严禁带电开盖； 2.警示：使用屈服应力≥450MPa的紧固件。 | P |  |  |  |
| 29.14 | 电池 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 29.15 | 由变频器控制的电机 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 30 | 使用说明书 |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 通则 | 使用说明书中包括警告和注意事项、概述、环境条件、主要技术指标、工作原理、主要结构特征、尺寸和重量、安装、使用和维护、故障分析与排除、注意事项、运输和贮存、装箱文件及附件、附录A等内容。 | P |  |  |  |
| 30.2 | 电池说明书 | 无电池 | N/A |  |  |  |
| 30.3 | 电机说明书 | 无电机 | N/A |  |  |  |
| 30.4 | 通风扇说明书 | 无通风扇 | N/A |  |  |  |
| 30.5 | 电缆引入装置说明书 | 详见本报告A.5条 | P |  |  |  |
| 附录A | 电缆引入装置的附加要求 |  |  |  |  |  |
| A.1 | 总则 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 |  | P |  |  |
| A.2 | 结构要求 |  |  |  |  |  |
| A.2.1 | 电缆密封 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.2.2 | 填料 | 无此结构。 |  |  |  |  |
| A.2.3 | 夹紧措施 |  |  |  |  |  |
| A.2.3.1 | 总则 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.2.4 | 电缆引入 |  |  |  |  |  |
| A.2.4.1 | 尖锐棱角 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.2.4.2 | 进线口 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.2.5 | 用工具拆卸 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.2.6 | 固定 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.2.7 | 防护等级 | 设备整体（包括引入装置）防护等级为IP54。 | P |  |  |  |
| A.3 | 型式试验 |  |  |  |  |  |
| A.3.1 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 |  |  |  |  |  |
| A.3.1.1 | 密封圈夹紧的电缆引入装置 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.3.1.2 | 填料夹紧的电缆引入装置 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| A.3.1.3 | 用压紧装置夹紧的电缆引入装置 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| A.3.1.4 | 夹紧试验 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.3.1.5 | 机械强度 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.3.2 | 铠装电缆的夹紧试验 |  |  |  |  |  |
| A.3.2.1 | 通过密封套内装置夹紧铠装层的夹紧试验 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| A.3.2.2 | 不通过密封套内装置夹紧铠装层的夹紧试验 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| A.3.3 | 耐冲击试验 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.3.4 | 电缆引入装置的防护等级(IP) | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.4 | 标志 |  |  |  |  |  |
| A.4.1 | 电缆引入装置标志 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| A.4.2 | 电缆密封圈标志 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |  |
| A.5 | 说明书 | 详见说明书 | P |  |  |  |
| 附录B | 对Ex元件的要求 | 非Ex元件 | N/A |  |  |  |
| 附录D | 连接到变频器的电机 | 非电机 | N/A |  |  |  |
| 附录E | 电机温升评估 | 非电机 | N/A |  |  |  |
| 附录H | 轴电压导致电机轴承或电刷火花放电能量计算 | 不适用 | N/A |  |  |  |
| 附录I | Ⅰ类电气设备的特殊要求 | 1.湿热试验见本中心出具的性能检验报告，报告号2024520847XN； 2.无塑料外壳部件； 3.无轻金属外壳部件； 4.隔爆腔内表面涂有1321耐弧漆。 | P |  |  |  |

“d”部分

| 标准条款 |  | 结果 | 结论 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 P | 不 合 格 F | 不 适 用 N/A |
| GB/T 3836.2-2021 |  |  |  |  |  |
| 4 | 保护等级 | 防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb | P |  |  |
| 4.3 | 对“db”保护等级的要求 | 适用 | P |  |  |
| 5 | 隔爆接合面 |  |  |  |  |
| 5.1 | 通用要求 | 隔爆接合面涂有防锈油，其结构适合加在其上的机械紧固装置，其尺寸与相应的最小值或最大值情况见本表5.2～5.5 条。 | P |  |  |
| 5.2 | 非螺纹接合面 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 接合面宽度（L） | 壳体与上盖之间L=30.21mm； 隔爆接合面宽度L均符合GB/T 3836.2-2021 中表2的要求，且满足标准中设计偏差值要求。 | P |  |  |
| 5.2.2 | 间隙（i） | 壳体与上盖之间ic=0.08mm；其隔爆面粗糙度为2.27μm；隔爆接合面间隙i符合GB/T 3836.2-2021表2的要求，隔爆接合面的平均粗糙度均不超 6.3μm，平面接合面的间隙不存在有意造成的间隙，且样品与图纸一致。 | P |  |  |
| 5.2.3 | 止口接合面 | 无带平面部分的止口接合面 | N/A |  |  |
| 5.2.4 | 接合面上的孔 | 壳体与上盖之间l=13.38mm； 隔爆接合面上的孔到边沿的距离l符合GB/T 3836.2-2021第5.2.4.1条的要求，且样品与图纸一致。 | P |  |  |
| 5.2.5 | 锥形接合面 | 无锥形接合面 | N/A |  |  |
| 5.2.6 | 具有圆弧面的接合面 | 无圆弧面的接合面 | N/A |  |  |
| 5.2.8 | 锯齿形接合面 | 无锯齿形接合面 | N/A |  |  |
| 5.2.9 | 多段接合面 | 无多段接合面 | N/A |  |  |
| 5.3 | 螺纹接合面 | 无螺纹接合面 | N/A |  |  |
| 5.4 | 衬垫（包括O形环） | 无衬垫（包括O形环） | N/A |  |  |
| 5.5 | 使用毛细管的设备 | 无使用毛细管的设备 | N/A |  |  |
| 6 | 密封接合面 |  |  |  |  |
| 6.1 | 粘结接合面 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 通则 | 无粘结接合面 | N/A |  |  |
| 6.1.2 | 机械强度 | 无粘结接合面 | N/A |  |  |
| 6.1.3 | 粘结接合面的宽度 | 无粘结接合面 | N/A |  |  |
| 6.2 | 熔融玻璃接合面 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 总则 | 无熔融玻璃接合面 | N/A |  |  |
| 6.2.2 | 熔融玻璃接合面的宽度 | 无熔融玻璃接合面 | N/A |  |  |
| 7 | 操纵杆 | 无操纵杆 | N/A |  |  |
| 8 | 转轴和轴承的补充要求 |  |  |  |  |
| 8.1 | 转轴接合面 | 无电机 | N/A |  |  |
| 8.1.1 | 通则 | 无电机 | N/A |  |  |
| 8.1.1 | 圆筒形接合面 | 无电机 | N/A |  |  |
| 8.2 | 轴承 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 滑动轴承 | 无轴承 | N/A |  |  |
| 8.2.2 | 滚动轴承 | 无轴承 | N/A |  |  |
| 9 | 透明件 | 无透明件 | N/A |  |  |
| 10 | 构成隔爆外壳一部分的呼吸装置和排液装置 |  |  |  |  |
| 10.1 | 通则 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.2 | 呼吸孔和排水孔 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.3 | 材料成分限制 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.4 | 尺寸 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.5 | 带可测通道的元件 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.6 | 带有不可测通道的元件 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.7 | 可拆卸装置 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.7.1 | 通则 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.7.2 | 元件的安装布置 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.8 | 机械强度 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9 | 作为Ex元件使用的呼吸装置和排液装置 |  |  |  |  |
| 10.9.1 | 通则 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.2 | 元件和部件的安装布置 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3 | 作为Ex元件使用的呼吸和排液装置的型式试验 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3.1 | 通则 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3.2 | 热试验 |  |  |  |  |
| 10.9.3.2.1 | 通则 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3.2.2 | 试验程序 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3.2.3 | 合格判据 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3.3 | 内部点燃的不传爆试验 |  |  |  |  |
| 10.9.3.3.1 | 通则 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3.3.2 | 试验程序 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3.3.3 | 合格判据 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3.4 | 呼吸和排液装置承受压力能力试验 |  |  |  |  |
| 10.9.3.4.1 | 试验程序 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.3.4.2 | 合格判据 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 10.9.4 | Ex元件防爆合格证 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 11 | 紧固件和开口 |  |  |  |  |
| 11.1 | 从外侧装配隔爆外壳部件所需的紧固件 | 符合GB/T 3836.1-2021 要求的特殊紧固件，其头部具有沉孔。 | P |  |  |
| 11.2 | 紧固件材质 | 紧固件材质为304不锈钢 | P |  |  |
| 11.3 | 型式试验使用制造厂规定的螺栓和螺母 | 使用了制造商规定的螺栓或螺母 | P |  |  |
| 11.4 | 双头螺栓 | 无双头螺栓 | N/A |  |  |
| 11.5 | 紧固件是否穿透隔爆外壳壁 | 未穿透 | P |  |  |
| 11.6 | 剩余厚度 | 剩余厚度不小于螺栓直径的三分之一且不小于3mm。 | P |  |  |
| 11.7 | 螺纹余量 | 通孔，不适用 | N/A |  |  |
| 11.8 | 穿透隔爆外壳壁的孔 | 无穿透隔爆外壳壁的孔 | N/A |  |  |
| 11.9 | 螺纹固定的门或盖锁紧措施 | 无螺纹固定的门或盖 | N/A |  |  |
| 12 | 材料 |  |  |  |  |
| 12.1 | 相关试验 | 承受了本表 14～16 条规定的相关试验 | P |  |  |
| 12.2 | 几个组装在一起的隔爆外壳 | 单隔爆腔结构 | N/A |  |  |
| 12.3 | 压力重叠 | 未发生压力重叠现象 | P |  |  |
| 12.4 | 铸铁材料等级 | 未使用铸铁材料 | N/A |  |  |
| 12.5 | 外壳内的液体 | 外壳内无液体 | N/A |  |  |
| 12.6 | I类隔爆外壳中绝缘材料耐电弧 | 不适用 | N/A |  |  |
| 12.7 | 隔爆外壳材质 | 材质为Q235B碳钢 | P |  |  |
| 12.8 | 乙炔环境中的材料 | 不适用 | N/A |  |  |
| 13 | 隔爆外壳的引入装置 |  |  |  |  |
| 13.1 | 通则 | 引入装置与外壳为一体式，不适用 | N/A |  |  |
| 13.2 | 螺纹孔 | 无此结构 | N/A |  |  |
| 13.3 | 非螺纹孔（仅对I类设备） | 无此结构 | N/A |  |  |
| 13.4 | 电缆引入装置 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应的检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |
| 13.5 | 导管密封装置 | 无此种引入装置。 | N/A |  |  |
| 13.6 | 插头和插座和电缆连接器 | 无插头和插座和电缆连接器 | N/A |  |  |
| 13.7 | 绝缘套管 | 无绝缘套管 | N/A |  |  |
| 13.8 | 封堵件 | 无封堵件 | N/A |  |  |
| 14 | 检查和试验 | 按本报告 GB/T 3836.1-2021 的要求进行了相关检查和试验； - 试验电压：140V AC； - 测量部位：壳体、引入点、分支点、穿墙端子外壳； - 最高表面温度：46.3℃（穿墙端子外壳）； - 测试点最高工作温度为穿墙端子外壳处。 | P |  |  |
| 15 | 型式试验 |  |  |  |  |
| 15.1 | 通则 | 在最严酷的装配条件下，按顺序进行了试验。 | P |  |  |
| 15.2 | 外壳耐压试验 |  |  |  |  |
| 15.2.1 | 通则 | 外壳未发生影响防爆型式的永久性变形或损坏 | P |  |  |
| 15.2.2 | 爆炸压力（参考压力）测定 | 1.试验部位：隔爆腔； 2.试验气体名称及浓度： /空气：(9.8±0.5）（V/V）%； 3.参考压力试验次数及最大爆炸压力：3次、0.392MPa。 | P |  |  |
| 15.2.3 | 过压试验 |  |  |  |  |
| 15.2.3.1 | 通则 | 用动压法方法进行过压试验。 |  |  |  |
| 15.2.3.2 | 过压试验：方法一（静压法） | 未采用 | N/A |  |  |
| 15.2.3.3 | 过压试验：方法二（动压法） | 1.试验部位：隔爆腔； 2.试验气体名称及浓度：CH4/空气(9.8±0.5）（V/V）%； 3.初始压力：58kPa； 4.过压试验仅进行一次试验，最大爆炸压力：0.622MPa。 | P |  |  |
| 15.3 | 内部点燃的不传爆试验 |  |  |  |  |
| 15.3.1 | 通则 | 试验样品按规定要求进行了准备 | P |  |  |
| 15.3.2 | Ⅰ类电气设备 | 样品为I类电气设备； - 试验部位：隔爆腔； - 试验气体名称及浓度：(-)/空气:（12.5±0.5）（V/V）%[（58±1）%和（42 ±1）%]； - 试验次数：5次； - 试验结果：均未传爆。 | P |  |  |
| 15.4 | 带呼吸装置和排液装置的隔爆外壳的试验 | 不适用 | N/A |  |  |
| 15.4.1 | 通则 | 不适用 | N/A |  |  |
| 15.4.2 | 外壳耐压试验 | 不适用 | N/A |  |  |
| 15.4.3 | 热试验 | 不适用 | N/A |  |  |
| 15.4.4 | 内部点燃的不传爆试验 | 不适用 | N/A |  |  |
| 15.5 | “dc”保护等级装置试验 | 无此类设备。 | N/A |  |  |
| 16 | 例行试验 | 制造商提供的材料中对外壳进行过 压试验（静压法），静压参数：1MPa，12s。 | P |  |  |
| 17 | I类开关 |  |  |  |  |
| 17.1 | 通则 |  |  |  |  |
| 17.2 | 隔离装置 | 通过前级隔离装置通断 | N/A |  |  |
| 17.3 | 门与盖 | 具有用螺钉固定的盖，并有“警告：严禁带电开盖”标志。 | P |  |  |
| 18 | 灯座和灯头 |  |  |  |  |
| 18.1 | 总则 | 无灯座和灯头 | N/A |  |  |
| 18.2 | 灯头防松装置 | 无灯座和灯头 | N/A |  |  |
| 18.3 | 圆柱式灯座和灯头 | 无灯座和灯头 | N/A |  |  |
| 18.4 | 螺纹式灯头的灯座 | 无灯座和灯头 | N/A |  |  |
| 19 | 非金属外壳和外壳的非金属部件 |  |  |  |  |
| 19.1 | 总则 | 除密封圈外的非金属外壳部件均已取得防爆合格证，已进行过相关试验。 | N/A |  |  |
| 19.2 | 外壳壁内表面的耐泄痕性和爬电距离 | 不适用 | N/A |  |  |
| 19.3 | 型式试验的补充要求 | 不适用 | N/A |  |  |
| 19.4 | 火焰烧蚀试验 | JZ10-G隔爆型光缆穿墙端子及JZ30-220隔爆型穿墙端子均已取得防爆合格证，相关试验详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心报告22WT6091G、22WT6087G。 | P |  |  |
| 20 | 标志 |  |  |  |  |
| 20.1 | 通则 | 见本表 20.2 和 20.3 条 | P |  |  |
| 20.2 | 警示和警告标志 | 样机明显处标有“警告：严禁带电开盖”和“警示：使用屈服应力≥450MPa的紧固件 ”标识。 | P |  |  |
| 20.3 | 提示性标志 | 无提示性标志 | N/A |  |  |
| 21 | 使用说明书 | 不适用 | N/A |  |  |
| 附录A | 对呼吸装置和排液装置的波纹带状元件和多层筛网元件的附加要求 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 附录B | 对呼吸装置和排液装置具有不可测通道元件的附加要求 |  |  |  |  |
| B.1 | 烧结金属元件 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| B.2 | 压紧金属丝网元件 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| B.3 | 金属泡沫元件 | 无呼吸装置和排液装置 | N/A |  |  |
| 附录C | 隔爆外壳引入装置的附加要求 |  |  |  |  |
| C.1 | 总则 |  |  |  |  |
| C.2 | 结构要求 |  |  |  |  |
| C.2.1 | 密封方法 |  |  |  |  |
| C.2.1.1 | 带弹性密封圈的电缆引入装置和导管密封装置 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |
| C.2.1.2 | 用填料密封的电缆引入装置 | 无此结构 | N/A |  |  |
| C.2.1.3 | 带密封填料的导管密封装置 | 无此结构 | N/A |  |  |
| C.2.1.4 | 绝缘套管 | 无绝缘套管 | N/A |  |  |
| C.2.2 | 隔爆接合面 |  |  |  |  |
| C.2.2.1 | 螺纹接合面 | 无此结构 | N/A |  |  |
| C.2.2.2 | 非螺纹接合面 | 无此结构 | N/A |  |  |
| C.2.3 | Ex封堵件的结构要求 | 无Ex封堵件 | N/A |  |  |
| C.2.4 | Ex螺纹式管接头的结构要求 | 无Ex螺纹式管接头 | N/A |  |  |
| C.3 | 型式试验 |  |  |  |  |
| C.3.1 | 密封试验 |  |  |  |  |
| C.3.1.1 | 通则 |  |  |  |  |
| C.3.1.2 | 带弹性密封圈的电缆引入装置和导管密封装置 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |
| C.3.1.3 | 用密封填料密封的电缆引入装置 | 无此结构 | N/A |  |  |
| C.3.1.4 | 用密封填料密封的导管密封装置 | 无此结构 | N/A |  |  |
| C.3.2 | 机械强度试验 |  |  |  |  |
| C.3.2.1 | 具有螺纹压紧元件的电缆引入装置 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |
| C.3.2.2 | 用螺钉固定压紧元件的电缆引入装置 | 无此结构 | N/A |  |  |
| C.3.2.3 | 由填料密封的电缆引入装置 | 无密封填料物 | N/A |  |  |
| C.3.2.4 | 合格判据 | 引入装置已进行过相关试验，并具有相应检验报告，详见煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心检验报告：24WT3059。 | P |  |  |
| C.3.3 | Ex封堵件的型式试验 |  |  |  |  |
| C.3.3.1 | 力矩试验 | 无封堵件 | N/A |  |  |
| C.3.3.2 | 过压试验 | 无封堵件 | N/A |  |  |
| C.3.4 | Ex螺纹式管接头的型式试验 |  |  |  |  |
| C.3.4.1 | 力矩试验 | 无 Ex 螺纹式管接头 | N/A |  |  |
| C.3.4.2 | 冲击试验 | 无 Ex 螺纹式管接头 | N/A |  |  |
| C.3.4.3 | 过压试验 | 无 Ex 螺纹式管接头 | N/A |  |  |
| 附录D | 作为Ex元件的空隔爆外壳 |  |  |  |  |
| D.1 | 总则 | 非此结构 | N/A |  |  |
| D.2 | 绪言 | 非此结构 | N/A |  |  |
| D.3 | Ex元件外壳的要求 | 非此结构 | N/A |  |  |
| D.4 | 利用Ex元件外壳证书申请设备防爆合格证 | 非此结构 | N/A |  |  |
| 附录E | 隔爆外壳内使用的电池 |  |  |  |  |
| E.1 | 概述 |  |  |  |  |
| E.2 | 允许的电化学系统 | 无电池 | N/A |  |  |
| E.3 | 隔爆外壳内的电池（或电池组）的通用要求 | 无电池 | N/A |  |  |
| E.4 | 安全装置的布置 |  |  |  |  |
| E.4.1 | 防止温度过高和电池损坏 | 无电池 | N/A |  |  |
| E.4.2 | 防止电池极性接反或在同一个电池组内被其他电池反向充电 | 无电池 | N/A |  |  |
| E.4.3 | 防止在外壳内由另外的电源给电池充电。 | 无电池 | N/A |  |  |
| E.5 | 隔爆外壳内蓄电池充电 | 无电池 | N/A |  |  |
| E.6 | 保护二极管的定额和保护装置的可靠性 | 无电池 | N/A |  |  |
| 附录G | 对具有内部释放源（内置系统）的隔爆外壳的附加要求 | 无内部释放源 | N/A |  |  |
| 附录H | 有变频器供电的具有隔爆外壳“d”的电机的要求 |  |  |  |  |
| H.1 | 总则 | 无此结构 | N/A |  |  |
| H.2 | 轴承结构要求 | 无此结构 | N/A |  |  |
| H.3 | 温度要求 | 无此结构 | N/A |  |  |
| 附录I | I类电气设备的补充规定 |  |  |  |  |
| I.1 | 隔爆外壳材质 | 外壳主体材质为Q235B碳钢 | P |  |  |
| I.2 | 设备的直接引入 | 符合直接引入条件 | P |  |  |
| I.3 | 电气间隙和爬电距离 | 电压等级：127V AC； 电气间隙：26.52mm； 爬电距离：26.52mm。 | P |  |  |
| I.4 | 螺纹隔爆接合面防松措施 | 无此结构 | N/A |  |  |

“i”部分

| 标准条款 |  | 结果 |  |  | 结论 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合格 P | 不 合 格 F | 不 适 用 N/A |
| GB/T 3836.4-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 本质安全装置和关联装置的类别和组别 | Ex db ib ⅠMb |  |  | P |  |  |
| 5 | 电气设备的保护等级和点燃符合性要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 通则 | ib保护等级。 |  |  | P |  |  |
| 5.2 | “ia”保护等级 | 不是“ia”保护等级。 |  |  | N/A |  |  |
| 5.3 | “ib”保护等级 | 评定为“ib”保护等级。 |  |  | P |  |  |
| 5.5 | 火花点燃的符合性 | 见附录A。 |  |  | P |  |  |
| 5.6 | 热点燃的符合性 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 通则 | 详见10.2。 |  |  | P |  |  |
| 5.6.2 | Ⅰ类小元件温度 | 无超过温度组别的小元件。 |  |  | N/A |  |  |
| 5.6.3 | Ⅰ类本质安全装置内部配线 | 内部配线线径符合要求。 |  |  | P |  |  |
| 5.6.4 | Ⅰ类印制电路板上的印制线 | PCB板参数符合表4的要求。 |  |  | P |  |  |
| 5.7 | 简单装置 | 非简单装置。 |  |  | N/A |  |  |
| 6 | 设备的结构 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 外壳 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 通则 | 适用。 |  |  | P |  |  |
| 6.1.2 | Ⅰ类设备的外壳 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | 通则 | 设备属于符合表5。 |  |  | P |  |  |
| 6.1.2.2 | 符合表5要求的设备 | 满足要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.1.2.3 | 符合附录F的设备 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.2 | 外部电路连接件 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 端子 | 符合标准要求 |  |  | P |  |  |
| 6.2.2 | 插头和插座 | 插头插座唯一 |  |  | P |  |  |
| 6.2.3 | 用电阻限制电源能量时最大外部电感与电阻比（Lo/Ro）的确定 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.2.4 | 永久性连接电缆 | 无，不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.2.5 | 位于非危险场所的本质安全装置连接件和附件的要求 | 无，不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3 | 间距 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 通则 | 导电部件的间距符合标准中表5的规定。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.2 | 导电部件的间距 | 本安电路之间 |  |  | P |  |  |
| 6.3.2.1 | 按照表5的间距 | “ib”保护等级，考虑计数故障和非计数故障。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.2.2 | 按照附录F的间距 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.3 | 导电部件之间的电压 | 分析电路时已考虑最不利情况。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.4 | 电气间隙 | 测量导电部件间的电气间隙符合标准中表5要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.5 | 通过浇封化合物的间距 | 无浇封结构。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.6 | 通过固体绝缘的间距 | 无此结构。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.7 | 复合间距 | 无需考虑复合间距。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.8 | 爬电距离 | 爬电距离符合标准中表5要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.9 | 涂层下的间距 | 电路板涂两遍三防漆处理，涂层下的爬电距离满足要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.10 | 组装印制电路板的要求 | 见6.3.9 |  |  | P |  |  |
| 6.3.11 | 接地屏蔽隔离 | 无接地屏蔽隔离，不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.3.12 | 内部导线 | 内部配线线径符合要求。 |  |  | P |  |  |
| 6.3.13 | 介电试验要求 | 见10.3条 |  |  | P |  |  |
| 6.3.14 | 继电器 | 无继电器，不适用。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.4 | 防止极性接反保护 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 6.5 | 接地导体、连接和端子 | 满足标准要求 |  |  | P |  |  |
| 6.6 | 浇封 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 通则 | 无此结构。 |  |  | N/A |  |  |
| 6.6.2 | 用于排除爆炸性环境的的浇封 | 无此结构。 |  |  | N/A |  |  |
| 7 | 与本质安全性能有关的元件 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 元件额定值 | 与本安性能有关的元件未超过其额定值的2/3。 |  |  | P |  |  |
| 7.2 | 内部线路、插件和元件连接装置 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.3 | 熔断器 | 1.5A |  |  | P |  |  |
| 7.4 | 电池（原电池和蓄电池）和电池组 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 通则 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.2 | 电池结构 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.3 | 电解液漏泄及排气 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.4 | 电池电压 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.5 | 电池或电池组的内阻 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.6 | 用其他保护方式保护的设备内的电池组 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.7 | 在爆炸性环境使用和更换的电池组 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.8 | 在爆炸性环境使用但不在爆炸性环境更换的电池组 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.9 | 可充电电池组的外部触点 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.5 | 半导体 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 瞬态效应 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.5.2 | 并联限压器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.5.3 | 串联限流器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.6 | 元件、连接和隔离的故障 | 计数和非计数故障均已考虑。 |  |  | P |  |  |
| 7.7 | 压电器件 | 无压电器件。 |  |  | N/A |  |  |
| 7.8 | 气体探测用电化学元件 | 无电化学元件。 |  |  | N/A |  |  |
| 8 | 影响本质安全性能的可靠元件、可靠组件和可靠连接 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 电源变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 通则 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.2.2 | 保护措施 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.2.3 | 变压器结构 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.2.4 | 变压器型式试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.2.5 | 变压器例行试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.3 | 除电源变压器以外的变压器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.4 | 可靠绕组 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 阻尼绕组 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.4.2 | 绝缘导体制作的电感器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.5 | 限流电阻 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.6 | 电容器 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | 隔离电容器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.6.2 | 滤波电容器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.7 | 分流安全组件 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 | 一般要求 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.7.2 | 安全分流器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.7.3 | 并联限压器 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.8 | 配线、印制电路板印制线和连接 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.9 | 电隔离元件 |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1 | 概述 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.9.2 | 本质安全电路和非本质安全电路之间的隔离元件 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8.9.3 | 不同本质安全电路之间的隔离元件 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9 | 专用设备的补充要求 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 二极管安全栅 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 概述 | 无二极管安全栅。 |  |  | N/A |  |  |
| 9.1.2 | 结构 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1 | 安装 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9.1.2.2 | 接地用连接件 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9.1.2.3 | 元件的保护 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9.2 | FISCO设备 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 9.3 | 手提灯和帽灯 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10 | 型式检查和试验 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 火花点燃试验 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 概述 | 正常及故障状态下的任何短路和通断试验均合格。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.2 | 火花试验装置 | 符合附录B要求，并在校准周期内。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.3 | 试验用气体混合物和火花试验装置的标定电流 | 1.5倍安全系数的混合气：52%H2+空气，标定电流73mA。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.4 | 用火花试验装置试验 | 选择的试验电路开路和短路试验均合格。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.5 | 试验注意事项 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.5.1 | 概述 | 试验在最不利条件下进行。 |  |  | P |  |  |
| 10.1.5.2 | 同时具有电感和电容的电路 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.1.5.3 | 用分流短路保护的电路 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.1.5.4 | 火花试验结果 | 任一选定试验点的每一次试验均未出现点燃；本安参数 电源端口：第1~4路Uo: 12.5V；Io:2A；Lo:50uH；Co:15μF。 两路CAN：第1~2路Uo: 4.7V；Io:107mA；Lo:100uH；Co:10μF。 两路以太网RJ11：第1~2路Uo: 4.7V；Io:107mA；Lo:100uH；Co:10μF。 |  |  | P |  |  |
| 10.2 | 温度试验 | 本安元件、导线及外壳的最高表面温度为80.8℃。 |  |  | P |  |  |
| 10.3 | 介电强度试验 | 试验部位 | 1min试验电压，V | 施加规定电压值，历时1min，未闪络和击穿；最大漏电流≤0.18mA。 | P |  |  |
|  |  | 本安对外壳 | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 非本安对本安 | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | 各本安之间 | 500 |  |  |  |  |
| 10.4 | 规定不严密的元件参数的测定 | 无不严密元件。 |  |  | N/A |  |  |
| 10.5 | 电池和电池组试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.6 | 机械试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.7 | 装有压电器件的设备试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.8 | 二极管安全栅和安全分流器的型式试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.9 | 电缆拔脱试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.10 | 变压器试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.11 | 光隔离器试验 |  |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 | 通则 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.11.2 | 热试验、介电试验和碳化试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.11.3 | 介电试验及短路试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 10.12 | 可靠印制电路板连接件的载流能力 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 11 | 例行检查和试验 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 二极管安全栅的例行试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 11.2 | 可靠变压器的例行试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 12 | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 概述 | 铭牌内容包含全部所需信息 |  |  | P |  |  |
| 12.2 | 连接件标志 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 12.3 | 警告标志 | 无警告标志 |  |  | N/A |  |  |
| 12.4 | 标志举例 | 防爆标志：Ex db ib ⅠMb |  |  | P |  |  |
| 13 | 文件 | 使用说明书中包含了本安参数，防爆标志、安装使用注意事项等内容。 |  |  | P |  |  |
| 附录A | 本质安全电路的评定 |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | 基本准则 | 符合三个基本准则。 |  |  | P |  |  |
| A.2 | 用参考曲线和数据表评定 | 符合曲线和数据表。 |  |  | P |  |  |
| 附录C | 爬电距离、电气间隙、通过浇封化合物的间距及通过固体绝缘的间距的测量 |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | 电气间隙、通过浇封化合物的间距和通过固体绝缘的间距 | 见6.3.2。 |  |  | P |  |  |
| C.2 | 爬电距离 | 见6.3.2。 |  |  | P |  |  |
| 附录D | 浇封 |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | 粘附性 | 无浇封结构。 |  |  | N/A |  |  |
| D.2 | 温度 | 无浇封结构。 |  |  | N/A |  |  |
| 附录E | 瞬态能量试验 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | 原则 | 无此电路。 |  |  | N/A |  |  |
| E.2 | 试验 | 无此电路。 |  |  | N/A |  |  |
| 附录F | 装配好的印制电路板间距隔离及元件隔离 |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | 总则 | 间距不按附录F考核。 |  |  | N/A |  |  |
| F.2 | 污染的控制 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| F.3 | 印制电路板的距离和元件隔离 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 附录G | 现场总线本质安全概念（FISCO）－设备要求 |  |  |  |  |  |  |
| G.2 | 设备要求 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| G.3 | FISCO现场装置 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| G.4 | 标志 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 附录H | 半导体限制电源电路的点燃试验 |  |  |  |  |  |  |
| H.1 | 概述 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| H.2 | 试验 | 不适用 |  |  | N/A |  |  |

四、主要零（元）部件（重要原材料）明细表

| 序号 | 零部件（材料）名称 | 规格型号（材质） | 生产单位 | 安标编号（或其它认证编号） | 有效期 | 受控 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体 | 341.5mm×254mm×91mm(Q235B) | 山西弘通达自动化科技有限公司 | / | / | C |
| 2 | 隔爆型穿墙端子 | JZ30-220 | 无锡煤科电器有限公司 | 防爆证号： CCCMT19.0514U | 有效期：2022.11.14-2027.09.29 | C |
| 3 | 隔爆型光缆穿墙端子 | JZ10-G | 无锡煤科电器有限公司 | 防爆证号： CCCMT19.0515U | 有效期：2022.09.28-2027.09.27 | C |
| 4 | 防爆电缆引入装置 | A4 | 无锡煤科电器有限公司 | 报告编号：24WT3059 （煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检测中心出具） | 签发日期：2024.07.04 | C |
| 5 | 矿用输出本质安全性稳压电源 | ZYLH1220(A) | 北京智源安能设备有限公司 | SHExC20.1214U | 有效期：2025.09.26 | C |
| 6 | 电源适配器 | HKA09019047-6U | 深圳市航嘉驰原电气股份有限公司 | / | / | C |

五、样品描述

| 样品描述： 1．产品外形尺寸（包括外壳壁厚）：526mm×460.5mm×191mm（长×宽×高）； 2．防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb； 3．隔爆腔上盖与壳体采用内六角螺栓紧固，均有沉孔保护； 4．电缆的引入方式为直接引入； 5. 外壳防护等级：IP54； 6．外壳及上盖材质：Q235B碳钢； 7. 观察窗数量：无； - 该产品与审查备案的技术文件[图纸、企标、说明书、产品主要零(元)部件及重要原材料明细表）]一致。 |  |
| --- | --- |

附页1

检验结果可代表产品明细表

| 序号 | 安标产品编号 | 产品名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以下空白 |  |  |  |

附页2

产品检验收费明细表

| 序号 | 检验项目 | 收费标准（元） | 实收费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查 | 1500 | 1500 | / |
| 2 | 火花点燃试验 | 1000 | 1000 | / |
| 3 | 介电强度试验 | 1500 | 1500 | / |
| 4 | 二极管安全栅和安全分流器试验 | 1000 | 1000 | / |
| 5 | 最高表面温度试验 | 1000 | 1000 | / |
| 6 | 抗冲击试验 | 100 | 100 | / |
| 7 | 耐热耐寒试验 | / | / | / |
| 8 | Ⅰ类电气设备的耐化学试剂试验 | / | / | / |
| 9 | 绝缘套管扭转试验 | / | / | / |
| 10 | 外壳防外物性能试验 | 1500 | 1500 | / |
| 11 | 外壳防水性能试验 | 1000 | 1000 | / |
| 12 | 外壳耐压试验 | 1000 | 1000 | / |
|  | 内部点燃的不传爆试验 |  |  |  |
| 13 | 引入装置夹紧试验 | / | / | / |
| 14 | 引入装置密封试验 | / | / | / |
| 15 | 技术审查 | 1000 | 1000 | / |
| 合计 |  | 10600 | 10600 | / |